Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – травень 2026

Обґрунтування медико-технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015: 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні. Спеціалізовані меблі медичного призначення для оснащення операційного блоку та відділення анестезіології та інтенсивної терапії (реанімації) - 16 найменувань

У зв’язку із завершенням капітального ремонту першого крила операційного блоку та відділення реанімації, виникла нагальна потреба у дооснащенні приміщень сучасними медичними меблями та допоміжним обладнанням для забезпечення повноцінного функціонування підрозділів.

Відновлені приміщення повинні відповідати вимогам чинних санітарно-епідеміологічних норм, стандартів інфекційного контролю, а також забезпечувати належні умови для надання високоспеціалізованої медичної допомоги пацієнтам.

Закупівля передбачає придбання наступних меблів та обладнання очікуваною вартістю 1700,00 тис.грн:

Зазначене обладнання є критично необхідним для організації безперервного лікувального процесу, забезпечення належного рівня стерильності та дотримання протоколів асептики, безпечного транспортування пацієнтів та матеріалів, створення належних умов праці медичного персоналу.

Відсутність зазначених меблів та обладнання унеможливлює введення в експлуатацію відремонтованих приміщень та повноцінне надання медичних послуг.

З огляду на викладене, закупівля є обґрунтованою та необхідною для забезпечення безперервної діяльності установи.

ОБҐРУНТУВАННЯ ОБСЯГІВ ЗАКУПІВЛІ.

Обсяги визначено відповідно до проекту та обсягу фінансування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики визначено відповідно до вимог до медичних меблів, що розташовуються в операціних, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.

ОБҐРУНТУВАННЯ ОЧІКУВАНОЇ ЦІНИ ЗАКУПІВЛІ/БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.

Очікувана вартість визначається на основі чинного законодавства України: Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначено відповідно до одного із методів затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020р № 275 (далі – Наказ). Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг проводиться методом порівняння ринкових цін:

визначення очікуваної ціни за одиницю, як середньоарифметичного значення масиву отриманих даних, розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К, де: Цод - очікувана ціна за одиницю Ц1, Цк - ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов; К - кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації. Для розрахунку середньої вартості за 1 місяць застосовано середню ціну пропозицій учасників на ринку, які надають послуги з технічного обслуговування рентгенологічного обладнання. ЗА ОСНОВУ ВЗЯТО РОЗРАХУНКИ ЗА 2026 РІК

Додаток № 2 до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ КІЛЬКІСНІ, ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

Уточнюючий код ДК 021:2015:  33192000-2— Меблі медичного призначення

Спеціалізовані меблі медичного призначення для оснащення операційного блоку та відділення анестезіології та інтенсивної терапії (реанімації) - 16 найменувань

| № | Код НК 031:2024 |  | Код НК 024:2023 |  | Найменування | Од.вим | К-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V08050101 | НОШІ ЗАГАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ | 35599 | Візок для білизни | Візок для перевезення білизни | шт | 1 |
| 2 | V080501 | НОШІ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПАЦІЄНТІВ | 31163 | Каталка з положенням лежачи адапційна | Візок для перевезення хворих з поручнями | шт | 3 |
| 3 | V08050101 | НОШІ ЗАГАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ | 35597 | Візок транпортувальний для доставлення медичних виробів з центрального складу | Візок транпортувальний | шт | 1 |
| 4 | V0899 | МЕДИЧНЕ ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ – ІНШЕ | 15896 | Стелаж загального призначення | Стелаж прямий з нержавіючої сталі | шт | 6 |
| 5 | V0899 | МЕДИЧНЕ ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ – ІНШЕ | 15896 | Стелаж загального призначення | Стелаж прямий пофарбований | шт | 14 |
| 6 | V0899 | МЕДИЧНЕ ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ – ІНШЕ | 13951 | Стіл для анестезіологічних інструментів | Стіл для анестезіологічних інструментів | шт | 8 |
| 7 | V0899 | МЕДИЧНЕ ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ – ІНШЕ | 13959 | Стіл для хірургічних інструментів | Стіл для хірургічних інструментів | шт | 2 |
| 8 | V0899 | МЕДИЧНЕ ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ – ІНШЕ | 13959 | Стіл для хірургічних інструментів | Стіл перев’язувальний для хірургічних інструментів | шт | 3 |
| 9 | V080202 | МЕХАНІЧНІ МЕДИЧНІ КРІСЛА | 10149 | Табурет анестезіолога | Стілець гвинтовий | шт | 50 |
| 10 | V0899 | МЕДИЧНЕ ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ – ІНШЕ | 13959 | Стіл для хірургічних інструментів | Столик інструментальний | шт | 2 |
| 11 | V0899 | МЕДИЧНЕ ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ – ІНШЕ | 13959 | Стіл для хірургічних інструментів | Столик анестезіологічних маніпуляцій на 2 шухляди | шт | 10 |
| 12 | V0899 | МЕДИЧНЕ ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ – ІНШЕ | 13959 | Стіл для хірургічних інструментів | Столик маніпуляційний для хірургічних інстументів на 5 шухляд | шт | 6 |
| 13 | V0899 | МЕДИЧНЕ ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ – ІНШЕ | 35058 | Тренажер, що імітує підіймання сходами, без електроживлення | Імітатор сходів | шт | 3 |
| 14 | V0899 | МЕДИЧНЕ ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ – ІНШЕ | 35058 | Тренажер, що імітує підіймання сходами, без електроживлення | Імітатор сходів подвійний | шт | 3 |
| 15 | V0899 | МЕДИЧНЕ ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ – ІНШЕ | 10535 | Медична шафа | Шафа медична | шт | 6 |
| 16 | V0899 | МЕДИЧНЕ ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ – ІНШЕ | 36069 | Стійка для внутрішньовенних вливань | Штатив для тривалих вливань тип «Євро» | шт | 15 |

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № | Найменування | Медико-технічні вимоги | Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Візок для перевезення білизни | Візок використовується для перевезення білизни в медичних установах. Модель візка має суцільнозварну конструкцію, пофарбовано білою антибактеріальною порошковою фарбою. Габаритні розміри виробу (Д×Ш×В): 1000х530х900 мм (допускається відхилення ±5% по кожному параметру). |  |
| 2 | Візок для перевезення хворих з поручнями | Візок призначений для транспортування хворих , поєднує в собі функціональні можливості візка внурішьокрпусного для перевезення хворих і кушетки з регулюючим підголівником та пластмасовими поручнями, що дозволяє проводити огляд пацієнтів . Наявність посилених коліс дозволяє використовувати не тільки всередині приміщень, а також і на відкритих рівних місцевостях. Габаритні розміри виробу: (Д×Ш×В): 2000х605х980 мм, (допускається відхилення ±5% по кожному параметру). Максимальне навантаження від 150 кг. |  |
| 3 | Візок транпортувальний | Візок призначений як універсальний транспортний засіб для перевезення вантажів у медичних закладах. Оснащений колісними опорами діаметром 100мм (допускається відхилення ±5%).., каркас «Розбірний» виконаний із сталевих труб, порошкове покриття стійке до обробки дезінфікуючими розчинами. Габаритні розміри виробу (Д×Ш×В): 1000х600х1000 мм. (допускається відхилення ±5% по кожному параметру). |  |
| 4 | Стелаж прямий з нержавіючої сталі | Стелаж виготовлений з металевої труби та з нержавіючої сталі, має розбірну конструкцію, яка складається з двох бокових каркасних стійок та п’яти полиць, кріплення полиць за допомогою болтових з’єднань. Габаритні розміри виробу (Д×Ш×В): 1700х450х2045 (допускається відхилення ±5% по кожному параметру), відстань між полицями 450 мм, (допускається відхилення ±5% ) |  |
| 5 | Стелаж прямий пофарбований | Стелаж виготовлений з металевої труби та листового металу, має розбірну конструкцію, яка складається з двох бокових каркасних стійок та п’яти полиць, кріплення полиць за допомогою болтових з’єднань. Стелаж пофарбований білою антибактеріальною порошковою фарбою. Габаритні розміри виробу (Д×Ш×В): 1700х450х2045, (допускається відхилення ±5% по кожному параметру) відстань між полицями 450 мм (допускається відхилення ±5%). |  |
| 6 | Стіл для анестезіологічних інструментів | Стіл анестезіолога використовується в медичних закладах для розміщення інструментів, матеріалів і медикаментів, необхідних лікарю-анастезіологу при роботі в операційній. Основа столика виготовлена з нержавіючої сталі, полиця з нержавіючої сталі регулюється по висоті та фіксується затискачем. Габаритні розміри виробу (Д×Ш×В)::620х610х1200 мм, (допускається відхилення ±5% по кожному параметру), розмір полиці 420х580 мм (допускається відхилення ±5%), навантаження від 10 кг, вага не більше17 кг. |  |
| 7 | Стіл для хірургічних інструментів | Стіл інструментальний, призначені для розміщення медичних інструментів під час проведення різних операцій. Має розбірну конструкцію, виготовлений з нержавіючої сталі. Дві полиці з нержавіючої сталі, колеса діаметром 100 мм (допускається відхилення ±5%). Габаритні розміри виробу (Д×Ш×В): 655х475х900 мм (допускається відхилення ±5% по кожному параметру), вага не більше 15 кг, навантаження на полицю не менше 8 кг. |  |
| 8 | Стіл перев’язувальний для хірургічних інструментів | Стіл перев’язувальний універсальний має суцільнозварну конструкцію. Стільниця виготовлена з нержавіючої сталі. Каркас столу та полиця пофарбовані білою антибактеріальною порошковою фарбою. Габаритні розміри виробу (Д×Ш×В): 1200х580х850 мм (допускається відхилення ±5% по кожному параметру). |  |
| 9 | Стілець гвинтовий | Стілець гвинтовий призначений для розміщення мед персоналу та пацієнтів при огляді. Каркас стільця встановлений на трьох опорах, на кінцях опори гумови накладки. Всі стільці блакитного кольору. Габаритні розміри виробу (Д×Ш×В-Вс): 600х600х450-600 мм (допускається відхилення ±5% по кожному параметру). |  |
| 10 | Столик інструментальний | Столик інструментальний спеціальний, являє собою суцільнозварну конструкцію, виконану повністю з нержавіючої сталі. Має додаткові бічні дві полиці з нержавіючої сталі, які при потребі піднімаються та збільшують розмір стільниці не менше ніж в 2 рази. Для зручності переміщення столик встановлений на колеса, діаметр 100 мм (допускається відхилення ±5%) з гальмами на передніх колесах. Габаритні розміри виробу (Вн- Д×Ш×В): 700-1200х450х860 мм (допускається відхилення ±5% по кожному параметру) |  |
| 11 | Столик анестезіологічних маніпуляцій на 2 шухляди | Столик маніпуляційний призначений для проведення різних маніпуляцій в реанімації. Дві полиці з нержавіючої сталі. Столик пофарбований білою антибактеріальною порошкову фарбою. Габаритні розміри виробу (Д×Ш×В-Вс): 590х420х880 мм (допускається відхилення ±5% по кожному параметру), вага не більше 18 кг |  |
| 12 | Столик маніпуляційний для хірургічних інстументів на 5 шухляд | Столик призначений для розміщення та зберігання інструментів, матеріалів та медикаментів під час проведення різних маніпуляцій. Столик складається з металевого каркасу, на який встановлені 5 шухляд та одна нержавіюча полиця зверху. Пофарбовано білою антибактеріальною порошковою фарбою, яка легко обробляється розчинами. Габаритні розміри виробу (Д×Ш×В-Вс): 700х520х1100 мм (допускається відхилення ±5% по кожному параметру) |  |
| 13 | Імітатор сходів | Східці для покращеного транспортування в операційній а також для реабілітації, одинарні є одним із видів обладнання для реабілітації та фізіотерапії. Східці складаються з однієї ступені. Габаритні розміри виробу (Д×Ш×В-Вс): 485х390х160 мм (допускається відхилення ±5% по кожному параметру) |  |
| 14 | Імітатор сходів подвійний | Східці для покращеного транспортування в операційній а також для реабілітації, подвійні є одним із видів обладнання для реабілітації та фізіотерапії. Східці складаються з декількох ступенів, які поступово збільшуються у висоту. Габаритні розміри виробу (Д×Ш×В-Вс): 485х390х320 мм (допускається відхилення ±5% по кожному параметру) |  |
| 15 | Шафа медична | Шафа медична пофарбована, але фасад дверей та полиць з технічної нержавійки. Шафа двохсекційна, призначені для розміщення інструментів, матеріалів та медикаментів в лікувальних установах. У нижній частині шафи розташовані двохсекційні двері з нержавіючої сталі з замком. Габаритні розміри виробу (Д×Ш×В-Вс): 1000х500х1820 мм (допускається відхилення ±5% по кожному параметру) |  |
| 16 | Штатив для тривалих вливань тип «Євро» | Штатив з телескопічним механізмом для тривалих вливань тип «Євро» призначені для установки та кріплення місткостей для переливання лікарських препаратів і одноразових систем. Кошик для інфузійних розчинів складається з двох гачків та двох незалежних підвісів для пляшечок. Вироблено з нержавіючої сталі, ШДВ-Є встановлено на хрестовині з п’ятьма колесами. Габаритні розміри виробу (Д×Ш×В-Вс): 640х640х1200-2000 мм (допускається відхилення ±5% по кожному параметру) |  |

# ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

Запропонований учасником товар повинен відповідати таким вимогам:

| Загальні вимоги*: |  |
| --- | --- |
| 1 | Надати в складі тендерної пропозиції оригінал або завірену учасником копію - Декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів на всю продукцію, що пропонується до закупівлі. |
| 2 | Продукція та її виробництво повинні відповідати міжнародному стандарту якості по системі ISO, що має бути підтверджено наступними документами: - Сертифікат ДСТУ EN ISO 13485:2018 щодо відповідності системи управління якістю підприємства, що регламентує розробку, виробництво, розповсюдження та обслуговування медичних виробів. - Сертифікат ДСТУ EN ISO 14001:2018 щодо посвідчення системи управління якістю виробника стосовно розробки, виробництва, обслуговування та ремонту медичних виробів та обладнання (виданий органом сертифікації системи менеджменту, що акредитований Національним агентством з акредитації України).. - Сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015 щодо посвідчення системи екологічного управління стосовно розробки, виробництва, обслуговування та ремонту медичних виробів та обладнання (виданий органом сертифікації системи менеджменту, що акредитований Національним агентством з акредитації України). В складі тендерної пропозиції надається оригінал або завірена учасником копія |
| 3 | - Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись оригіналом листів авторизації від виробника (або листом авторизації від представника товаровиробника в Україні/дилера/дистриб’ютора (інформація щодо відповідного представництва документально підтверджується у складі тендерної пропозиції офіційним документом від товаровиробника) про передачу повноважень на продаж (реалізацію) товару в Україні у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, виданим із зазначенням замовника торгів. |
| 4 | Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні, виготовлений не раніше 2025 р., має бути підтверджено оригіналом гарантійного листа учасника. |
| 5 | Наявність паспорта або інструкції українською мовою, має бути підтверджено оригіналом гарантійного листа учасника. |
| 6 | Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником предмету закупівлі Медико - технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи та/або сторінку(и) технічних документів виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, та/або інструкції, та/або технічного опису чи технічних умов, та/або ін. документів українською мовою, тощо), в яких міститься ця інформація, разом з додаванням відповідних документів. Підтвердження технічним вимогам надається у формі заповненої таблиці, наведеної вище |
| 7 | - Надати довідку в довільній формі з відомостями про товаровиробника та країну походження. |
| 8 | - В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах, Учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника. |