## ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗАКУПІВЛІ

"Капітальний ремонт приміщень операційного блоку, відділення реанімації та анестезіології 8-го поверху корпусу клінічного з конференцзалою. Коригування. Капітальний ремонт приміщень відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку в приміщеннях 5 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення травматології та ортопедії дорослих в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою за адресою вулиця Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському районі м. Києва" (Приміщень відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку в приміщеннях 5 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення травматології та ортопедії дорослих в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки в приміщеннях 6 поверху)

ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи

КЕКВ: 3132 — Капітальний ремонт інших об’єктів

Капітальний ремонт по об’єкту плануються проводитись протягом 2026-2027 років.

План України:

7.15. Створення (капітальний ремонт приміщень, реконструкція тощо) належних умов перебування в закладах охорони здоров`я з метою підвищення якості надання медичних послуг.

Примітки: Закупівля здійснюється в рамках виконання заходів Плану України, що схвалений для реалізації фінансування Європейського Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, передбаченого Рамковою Угодою укладеною між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованою Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX. Зміст висвітленої інформації не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

Загальна кошторисна вартість реалізації проєкту "Капітальний ремонт приміщень операційного блоку, відділення реанімації та анестезіології 8-го поверху корпусу клінічного з конференцзалою. Коригування. Капітальний ремонт приміщень відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку в приміщеннях 5 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення травматології та ортопедії дорослих в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою за адресою вулиця Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському районі м. Києва" (Приміщень відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку в приміщеннях 5 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення травматології та ортопедії дорослих в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки в приміщеннях 6 поверху)

відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації становить 275,6 млн грн. з ПДВ. Водночас у межах даної закупівлі в частині (Приміщень відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку в приміщеннях 5 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення травматології та ортопедії дорослих в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки в приміщеннях 6 поверху) передбачається виконання першочергового етапу будівельних робіт на суму 51,484999 млн грн, що обумовлено обсягом бюджетних призначень та наявним фінансуванням. Реалізація зазначеного етапу дозволить виконати найбільш пріоритетні роботи, необхідні для забезпечення подальшого виконання проєкту та введення об'єкта в експлуатацію відповідно до проєктних рішень

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт приміщень відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку в приміщеннях 5 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення травматології та ортопедії дорослих в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою за адресою вулиця Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському районі м. Києва" (Приміщень відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку в приміщеннях 5 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення травматології та ортопедії дорослих в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки в приміщеннях 6 поверху)

ОБҐРУНТУВАННЯ
необхідності закупівлі робіт з капітального ремонту приміщень 5-го та 6-го поверхів корпусу клінічного з конференцзалою

Державна установа «Національний інститут травматології та ортопедії НАМН України» (далі — Інститут) є спеціалізованим закладом охорони здоров’я, який надає високоспеціалізовану медичну допомогу пацієнтам із травмами, захворюваннями опорно-рухового апарату, наслідками бойових поранень та складними реконструктивними патологіями.

В умовах воєнного стану суттєво зросло навантаження на структурні підрозділи Інституту, зокрема на операційний блок, відділення реанімації та анестезіології, а також профільні клінічні відділення, у яких проходять лікування діти, дорослі пацієнти, військовослужбовці, ветерани війни та цивільні особи, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України.

Приміщення зазначених підрозділів експлуатуються протягом тривалого часу та потребують капітального ремонту з метою відновлення їх експлуатаційних характеристик, модернізації інженерних систем і створення належних умов для організації лікувального процесу.

Для проведення капітального ремонту розроблено та затверджено єдину проєктно-кошторисну документацію, яка охоплює приміщення корпусу клінічного з конференцзалою за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська, 27, Шевченківський район, м. Київ, а саме:

- 8-го поверху — приміщення операційного блоку, відділення реанімації та анестезіології;

- 5-го поверху — приміщення відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку;

- 6-го поверху — приміщення відділення травматології та ортопедії дорослих і відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки.

Відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації загальна вартість проєкту становить 275,6 млн грн з ПДВ.

З метою організації виконання робіт з урахуванням їх обсягів, розташування приміщень на різних поверхах, черговості виконання та наявного фінансування реалізацію єдиного проєкту передбачено за окремими напрямами:

- Капітальний ремонт приміщень 8-го поверху — операційного блоку, відділення реанімації та анестезіології.

- Капітальний ремонт приміщень 5-го та 6-го поверхів — профільних клінічних відділень.

Таким чином, роботи на 8-му та 5–6-му поверхах передбачені одним проєктом, а їх закупівля та виконання організовуються окремо за відповідними приміщеннями.

У межах цієї закупівлі передбачається виконання першочергового етапу робіт у приміщеннях 5-го та 6-го поверхів на суму 51 484 999,00 грн. Визначення обсягу цього етапу зумовлене обсягом бюджетних призначень та наявним фінансуванням. Подальше виконання робіт за проєктом здійснюватиметься з урахуванням фінансування та відповідно до затверджених проєктних рішень.

Проведення капітального ремонту дасть змогу:

- створити належні умови для лікування дітей і дорослих, зокрема пацієнтів із травмами, отриманими внаслідок бойових дій;

- модернізувати інженерні системи та забезпечити умови для ефективної експлуатації медичного обладнання;

- привести приміщення у відповідність до чинних будівельних, санітарних і протипожежних вимог;

- підвищити безпеку пацієнтів та покращити умови роботи медичного персоналу;

- запобігти подальшому фізичному зносу приміщень.

Щорічно в Інституті проходять лікування тисячі пацієнтів. За період повномасштабної війни в закладі проліковано понад 15 тисяч захисників України та виконано десятки тисяч оперативних втручань. Належний стан профільних клінічних відділень є важливим для безперервності лікувального процесу та своєчасного надання медичної допомоги.

Враховуючи викладене, закупівля першочергового етапу робіт з капітального ремонту приміщень 5-го та 6-го поверхів є необхідною для поетапної реалізації єдиного проєкту, забезпечення належних умов лікування пацієнтів та роботи медичного персоналу Інституту.

|  |  |  |  | - 1 - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ Відомість обсягів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відомість обсягів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Капітальний ремонт приміщень операційного блоку, відділення реанімації та анестезіології 8-го поверху корпусу клінічного з конференцзалою. Коригування. Капітальний ремонт приміщень відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку в приміщеннях 5 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення травматології та ортопедії дорослих в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою за адресою вулиця Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському районі м. Києва» |  |  |  |  |  |  |
|  | (найменування об'єкта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | демонтажні роботи 5-го поверху |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Розбирання цементних покриттів підлог |  |  | м2 | 190.5 |  |
| 2 |  |  | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  |  | м2 | 483.2 |  |
| 3 |  |  | Демонтаж оздоблювального шару огородження лоджій та поверхонь бічних стін лоджії |  |  | м2 | 63.29 |  |
| 4 |  |  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  |  | м2 | 292.7 |  |
| 5 |  |  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2/в т.ч. дверні і віконні відкоси) |  |  | м2 | 1049.4 |  |
| 6 |  |  | Розбирання покриттів підлог з щитового паркету |  |  | м2 | 95.43 |  |
| 7 |  |  | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну |  |  | м2 | 199.52 |  |
| 8 |  |  | Розбирання цементних плінтусів |  |  | м | 354.97 |  |
| 9 |  |  | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  |  | м3 | 5.38 |  |
| 10 |  |  | Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т |  |  | шт | 18 |  |
| 11 |  |  | Розбирання цегляних перегородок |  |  | м3 | 26.2536 |  |
| 12 |  |  | Демонтаж мийок |  |  | к-т | 3 |  |
| 13 |  |  | Демонтаж раковин [умивальників] |  |  | к-т | 20 |  |
| 14 |  |  | Демонтаж унітазів зі змивними бачками |  |  | к-т | 8 |  |
| 15 |  |  | Демонтаж ванн |  |  | к-т | 2 |  |
| 16 |  |  | Демонтаж змішувачів |  |  | шт | 26 |  |
| 17 |  |  | Демонтаж кранів водорозбірних |  |  | шт | 51 |  |
| 18 |  |  | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг |  |  | шт | 2 |  |
| 19 |  |  | Установлення піддонів душових сталевих |  |  | к-т | 3 |  |
| 20 |  |  | Знімання дверних полотен |  |  | м2 | 90.71 |  |
| 21 |  |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  |  | шт | 43 |  |
| 22 |  |  | Демонтаж металопластикових перегородок разом з дверними блоками |  |  | м2 | 29.8 |  |
| 23 |  |  | Демонтаж внутрішніх металопластикових балконих блоків, і частини стіни під вікном до рівня плити перекриття |  |  | м2 | 90.072 |  |
| 24 |  |  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби |  |  | м2 | 367.4 |  |

|  |  | - 2 - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів |  |  | м2 | 132 |  |
| 26 | Демонтаж підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами |  |  | м2 | 132 |  |
| 27 | Демонтаж каркасу підвісних стель |  |  | м2 | 33.35 |  |
| 28 | Демонтаж плит стельових в каркас стелі типу Армстронг |  |  | м2 | 33.35 |  |
| 29 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв |  |  | шафа | 3 |  |
| 30 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  |  | шт | 85 |  |
| 31 | Демонтаж кабелю |  |  | м | 3400 |  |
| 32 | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 148.7476 |  |
| 33 | Перевезення сміття до 30 км |  |  | т | 148.7476 |  |
|  | Оздоблювальні роботи 6-й поверх |  |  |  |  |  |
|  | Підлоги |  |  |  |  |  |
| 34 | Улаштування суцільної звукоізоляції |  |  | м2 | 75.4 |  |
| 35 | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | м2 | 75.4 |  |
| 36 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 |  |  | м2 | 75.4 |  |
| 37 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ.77мм) |  |  | м2 | 75.4 |  |
| 38 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівниїх основ товщиною 5 мм |  |  | м2 | 75.4 |  |
| 39 | На кожний 1 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати //до 10мм |  |  | м2 | 75.4 |  |
| 40 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках |  |  | м2 | 75.4 |  |
|  | Плінтус |  |  |  |  |  |
| 41 | Улаштування плінтусів з лінолеуму |  |  | м2 | 11.31 |  |
| 42 | Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю |  |  | м | 82.94 |  |
| 43 | Установлення кутиків |  |  | м | 59.169 |  |
|  | Оздоблення стін |  |  |  |  |  |
| 44 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  |  | м2 | 31.5 |  |
| 45 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 31.5 |  |
| 46 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщ. 3мм: старт 2мм, фініш 1мм) |  |  | м2 | 31.5 |  |
| 47 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 32.81 |  |
|  | Керамогранітна плитка |  |  |  |  |  |
| 48 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  |  | м2 | 31.5 |  |
|  | Оздоблення стель |  |  |  |  |  |
| 49 | Улаштування каркасу підвісних стель |  |  | м2 | 21.77 |  |
| 50 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  |  | м2 | 21.77 |  |

|  |  | - 3 - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання та компоненти чистих приміщень 5-го поверх |  |  |  |  |  |
|  | Панелі HPL |  |  |  |  |  |
| 51 | Грунтування стін глибокопроникною |  |  | м2 | 106 |  |
| 52 | Опорядження стін пластиковими панелями HPL |  |  | м2 | 106 |  |
|  | Стеля |  |  |  |  |  |
| 53 | Улаштування каркасу підвісних стель |  |  | м2 | 42.38 |  |
| 54 | Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм |  |  | м2 | 42.38 |  |
| 55 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт |  |  | шт | 4 |  |
|  | Обладнання та компоненти чистих приміщень 6-го поверх |  |  |  |  |  |
|  | Панелі HPL |  |  |  |  |  |
| 56 | Грунтування стін глибокопроникною |  |  | м2 | 106 |  |
| 57 | Опорядження стін пластиковими панелями HPL |  |  | м2 | 106 |  |
|  | Стеля |  |  |  |  |  |
| 58 | Улаштування каркасу підвісних стель |  |  | м2 | 42.41 |  |
| 59 | Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм |  |  | м2 | 42.41 |  |
| 60 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт |  |  | шт | 4 |  |
|  | Улаштування необхідних умов для маломобільні групи населення |  |  |  |  |  |
|  | Оздоблювальні роботи |  |  |  |  |  |
| 61 | Улаштування покриття з плиток тактильних поліуретанивих площею покриття понад 10 м2 |  |  | м2 | 15.66 |  |
| 62 | Установлення поручнів ( контакт по стінах) |  |  | м | 156 |  |
| 63 | Улаштування покриття з плиток тактильних поліуретанивих площею покриття понад 10 м2 |  |  | м2 | 77.2 |  |
|  | Облаштування санітарно-гігієнічного обладнання для МГН |  |  |  |  |  |
| 64 | Установлення унітазів з інсталяцією для унітазу |  |  | к-т | 5 |  |
| 65 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  |  | т | 0.5 |  |
| 66 | Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води |  |  | к-т | 5 |  |
| 67 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо |  |  | шт | 10 |  |
| 68 | Установлення дозаторів, тримачів туалетного папіру |  |  | шт | 20 |  |
| 69 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн, тактильної таблички тощо |  |  | шт | 5 |  |
| 70 | Установлення вказівника на стіні |  |  | шт | 10 |  |
| 71 | Монтаж кнопки виклику персонала |  |  | шт | 5 |  |
| 72 | Установлення дзеркала |  |  | шт | 5 |  |
| 73 | Установлення відкидного стільця |  |  | шт | 5 |  |
|  | Облаштування тактильних елементів доступності 5-го поверху |  |  |  |  |  |
|  | монтаж табличок |  |  |  |  |  |
| 74 | Установлення вказівника на стіні |  |  | шт | 43 |  |
| 75 | Улаштування покриття з плиток тактильних поліуретанивих площею покриття понад 10 м2 |  |  | м2 | 0.55 |  |

| Будівельні Технології: Кошторис 8.7 s/n 2971 |  | - 4 - |  | 190_дефект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | облаштування тактильних елементів доступності 6-го поверху |  |  |  |  |  |
|  | монтаж табличок |  |  |  |  |  |
| 76 | Установлення вказівника на стіні |  |  | шт | 5 |  |
| 77 | Улаштування покриття з плиток тактильних поліуретанивих площею покриття понад 10 м2 |  |  | м2 | 0.28 |  |
|  | Опалення 5-6 поверхи |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 78 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг |  |  | шт | 80 |  |
| 79 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб |  |  | м | 600 |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |
| 80 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих |  |  | кВт | 38.843 |  |
| 81 | Прилади, що монтуються на трубопроводі (Терморегулятор з термостатичним елементом) |  |  | шт | 31 |  |
| 82 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм |  |  | шт | 31 |  |
| 83 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм |  |  | м | 150 |  |
| 84 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  |  | м | 75 |  |
| 85 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 225 |  |
| 86 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах |  |  | м | 294 |  |
|  | Прилади та засоби автоматизації |  |  |  |  |  |
| 87 | Реле, установлюване на пультах і панелях [0,0009] |  |  | шт | 30 |  |
|  | Електроапаратура |  |  |  |  |  |
|  | Шафа автоматики ША-ОВ |  |  |  |  |  |
| 88 | Шафа автоматики (монтаж) |  |  | шт | 1 |  |
| 89 | Монтаж контролера |  |  | шт | 2 |  |
| 90 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних |  |  | м | 2 |  |
| 91 | Шафа або панель комутації зв'язку |  |  | шт | 2 |  |
| 92 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А |  |  | шт | 2 |  |
| 93 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  |  | шт | 36 |  |
| 94 | Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий |  |  | шт | 6 |  |
| 95 | Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А |  |  | шт | 2 |  |
| 96 | Реле, установлюване на пультах і панелях [0,0009] |  |  | шт | 24 |  |
| 97 | Перемикач, установлюваний на пультах і панелях [0,0006] |  |  | шт | 24 |  |
| 98 | Монтаж сигнальної арматури |  |  | шт | 6 |  |
| 99 | Монтаж дзвінка |  |  | шт | 2 |  |
| 100 | Монтаж запобіжника |  |  | шт | 12 |  |
| 101 | Монтаж термостата |  |  | шт | 2 |  |
| 102 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  |  | шт | 2 |  |
| 103 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних |  |  | шт | 2 |  |
| 104 | Монтаж світильників |  |  | шт | 2 |  |

|  |  | - 5 - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Монтажні матеріали і вироби |  |  |  |  |  |
| 105 | Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм |  |  | м | 1450 |  |
|  | Кабелі і проводи |  |  |  |  |  |
| 106 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  |  | м | 1450 |  |
|  | Вентиляція 5-6 поверхи |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 107 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм |  |  | м2 | 300 |  |
| 108 | Установлення камер припливно-витяжних продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  | камеpа | 5 |  |
|  | Вентиляція 5-6 поверх |  |  |  |  |  |
| 109 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм |  |  | м2 | 1 |  |
|  | ПВ-1 |  |  |  |  |  |
| 110 | Установлення камер припливно-витяжних продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  | камеpа | 1 |  |
| 111 | Реле, установлюване на пультах і панелях [0,0009] |  |  | шт | 1 |  |
|  | В-1 |  |  |  |  |  |
| 112 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  |  | шт | 1 |  |
| 113 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  |  | шт | 1 |  |
| 114 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 115 | Установлення повітророзподільників (анемостатів) |  |  | шт | 2 |  |
|  | П2В-2 |  |  |  |  |  |
| 116 | Установлення камер припливно-витяжних продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  | камеpа | 1 |  |
| 117 | Реле, установлюване на пультах і панелях [0,0009] |  |  | шт | 1 |  |
|  | Вузол циркуляції теплоносія рекуператора |  |  |  |  |  |
| 118 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т |  |  | насос | 1 |  |
| 119 | Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3 |  |  | бак | 1 |  |
| 120 | Установлення термоманометрів |  |  | комплект | 2 |  |
| 121 | Установлення повітроспускників |  |  | комплект | 1 |  |
| 122 | Установлення кранів кульових |  |  | шт | 6 |  |
| 123 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм |  |  | м | 4 |  |
| 124 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 4 |  |
|  | П3В-3 |  |  |  |  |  |
| 125 | Установлення камер припливно-витяжних продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  | камеpа | 1 |  |
| 126 | Реле, установлюване на пультах і панелях [0,0009] |  |  | шт | 1 |  |
|  | Вузол циркуляції теплоносія рекуператора |  |  |  |  |  |
| 127 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т |  |  | насос | 1 |  |

|  |  | - 6 - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 128 | Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3 |  |  | бак | 1 |  |
| 129 | Установлення термоманометрів |  |  | комплект | 2 |  |
| 130 | Установлення повітроспускників |  |  | комплект | 1 |  |
| 131 | Установлення кранів кульових |  |  | шт | 6 |  |
| 132 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм |  |  | м | 4 |  |
| 133 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 4 |  |
|  | П4В-4 |  |  |  |  |  |
| 134 | Установлення камер припливно-витяжних продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  | камеpа | 1 |  |
| 135 | Реле, установлюване на пультах і панелях [0,0009] |  |  | шт | 1 |  |
|  | Вузол циркуляції теплоносія рекуператора |  |  |  |  |  |
| 136 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т |  |  | насос | 1 |  |
| 137 | Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3 |  |  | бак | 1 |  |
| 138 | Установлення термоманометрів |  |  | комплект | 2 |  |
| 139 | Установлення повітроспускників |  |  | комплект | 1 |  |
| 140 | Установлення кранів кульових |  |  | шт | 6 |  |
| 141 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм |  |  | м | 4 |  |
| 142 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 4 |  |
|  | В-27 |  |  |  |  |  |
| 143 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  |  | шт | 1 |  |
| 144 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  |  | шт | 1 |  |
| 145 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 146 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  |  | грати | 13 |  |
|  | В-28 |  |  |  |  |  |
| 147 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  |  | шт | 1 |  |
| 148 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  |  | шт | 1 |  |
| 149 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 150 | Установлення повітророзподільників (анемостатів) |  |  | шт | 2 |  |
|  | В-29 |  |  |  |  |  |
| 151 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  |  | шт | 1 |  |
| 152 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  |  | шт | 1 |  |
| 153 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм |  |  | шт | 2 |  |
| 154 | Установлення повітророзподільників (анемостатів) |  |  | шт | 12 |  |
|  | В-30 |  |  |  |  |  |
| 155 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  |  | шт | 1 |  |
| 156 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  |  | шт | 1 |  |

|  |  | - 7 - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 157 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм |  |  | шт | 2 |  |
| 158 | Установлення повітророзподільників (анемостатів) |  |  | шт | 5 |  |
|  | В-31 |  |  |  |  |  |
| 159 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  |  | шт | 1 |  |
| 160 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  |  | шт | 1 |  |
| 161 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 162 | Установлення повітророзподільників (анемостатів) |  |  | шт | 2 |  |
|  | В-32 |  |  |  |  |  |
| 163 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  |  | шт | 1 |  |
| 164 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  |  | шт | 1 |  |
| 165 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 166 | Установлення повітророзподільників (анемостатів) |  |  | шт | 2 |  |
|  | В-33-36 |  |  |  |  |  |
| 167 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  |  | шт | 4 |  |
| 168 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  |  | шт | 4 |  |
|  | В-37 |  |  |  |  |  |
| 169 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  |  | шт | 1 |  |
| 170 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  |  | шт | 1 |  |
| 171 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 172 | Установлення повітророзподільників (анемостатів) |  |  | шт | 2 |  |
|  | В-38-43 |  |  |  |  |  |
| 173 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  |  | шт | 6 |  |
| 174 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  |  | шт | 6 |  |
|  | Кондиціонування |  |  |  |  |  |
|  | К-1 |  |  |  |  |  |
| 175 | Установлення зовнішніх блоків МСК |  |  | блоків | 1 |  |
| 176 | Установлення внутрішніх блоків МСК |  |  | блоків | 16 |  |
| 177 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм |  |  | м | 255 |  |
| 178 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 255 |  |
|  | К-2 |  |  |  |  |  |
| 179 | Установлення зовнішніх блоків МСК |  |  | блоків | 1 |  |
| 180 | Установлення внутрішніх блоків МСК |  |  | блоків | 8 |  |
| 181 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм |  |  | м | 225 |  |
| 182 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 225 |  |
|  | ККБ-1 |  |  |  |  |  |
| 183 | Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної |  |  | шт | 1 |  |

|  |  | - 8 - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | ККБ-2 |  |  |  |  |  |
| 184 | Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної |  |  | шт | 1 |  |
|  | ККБ-3 |  |  |  |  |  |
| 185 | Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної |  |  | шт | 1 |  |
|  | ККБ-4 |  |  |  |  |  |
| 186 | Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної |  |  | шт | 1 |  |
|  | К13 |  |  |  |  |  |
| 187 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм |  |  | м | 285 |  |
| 188 | Установлення сифонів |  |  | шт | 4 |  |
| 189 | Установлення вузлів ручних насосів |  |  | вузол | 20 |  |
|  | Матеріали ККБ |  |  |  |  |  |
| 190 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм |  |  | м | 240 |  |
| 191 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 240 |  |
| 192 | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 |  |  | м | 250 |  |
| 193 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. |  |  | т | 0.3 |  |
|  | Повітроводи до системи ПВ1 |  |  |  |  |  |
| 194 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  |  | м2 | 150 |  |
| 195 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  |  | м2 | 20 |  |
| 196 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  |  | м2 | 25 |  |
| 197 | Установлення дифузорів |  |  | грати | 3 |  |
| 198 | Установлення решіток вентиляційних зовнішніх |  |  | грати | 4 |  |
| 199 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм |  |  | клапан | 4 |  |
| 200 | Установлення шумоглушників вентиляційних |  |  | шт | 3 |  |
| 201 | Установлення модуля повітророзподільчого продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  | камеpа | 10 |  |
| 202 | Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  | фільтр | 10 |  |
| 203 | Прокладання повітроводів гнучких діаметром до 250 мм |  |  | м2 | 19.625 |  |
| 204 | Установлення регулятора змінної витрати повітря, діаметром до 250 мм |  |  | шт | 17 |  |
| 205 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м2 | 205 |  |
|  | Повітроводи до системи ПВ2 |  |  |  |  |  |
| 206 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  |  | м2 | 120 |  |
| 207 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  |  | м2 | 25 |  |
| 208 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  |  | м2 | 25 |  |

|  |  | - 9 - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 209 | Установлення дифузорів |  |  | грати | 4 |  |
| 210 | Установлення решіток вентиляційних зовнішніх |  |  | грати | 4 |  |
| 211 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм |  |  | клапан | 4 |  |
| 212 | Установлення клапанів вогнезатримувальних діаметром до 1000 мм |  |  | клапан | 2 |  |
| 213 | Установлення шумоглушників вентиляційних |  |  | шт | 2 |  |
| 214 | Установлення модуля повітророзподільчого продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  | камеpа | 10 |  |
| 215 | Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  | фільтр | 10 |  |
| 216 | Прокладання повітроводів гнучких діаметром до 250 мм |  |  | м2 | 15.7 |  |
| 217 | Установлення регулятора змінної витрати повітря, діаметром до 250 мм |  |  | шт | 18 |  |
| 218 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м2 | 123 |  |
|  | Повітроводи до системи ПВ3 |  |  |  |  |  |
| 219 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  |  | м2 | 5 |  |
| 220 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  |  | м2 | 100 |  |
| 221 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  |  | м2 | 40 |  |
| 222 | Установлення дифузорів |  |  | грати | 17 |  |
| 223 | Установлення дросель-клапанів діаметром до 1000 мм |  |  | клапан | 17 |  |
| 224 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм |  |  | клапан | 2 |  |
| 225 | Установлення шумоглушників вентиляційних |  |  | шт | 4 |  |
| 226 | Прокладання повітроводів гнучких діаметром до 200 мм |  |  | м2 | 6.909 |  |
| 227 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м2 | 106 |  |
|  | Повітроводи до системи ПВ4 |  |  |  |  |  |
| 228 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  |  | м2 | 1 |  |
| 229 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  |  | м2 | 50 |  |
| 230 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  |  | м2 | 5 |  |
| 231 | Установлення дифузорів |  |  | грати | 4 |  |
| 232 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм |  |  | клапан | 2 |  |
| 233 | Установлення шумоглушників вентиляційних |  |  | шт | 2 |  |
| 234 | Установлення модуля повітророзподільчого продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  | камеpа | 4 |  |
| 235 | Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  | фільтр | 4 |  |
| 236 | Прокладання повітроводів гнучких діаметром до 200 мм |  |  | м2 | 5.888 |  |
| 237 | Установлення регулятора змінної витрати повітря, діаметром до 250 мм |  |  | шт | 4 |  |
| 238 | Установлення регулятора постійної витрати повітря периметром до 3200 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 239 | Установлення регулятора постійної витрати повітря діаметром о д250 мм |  |  | шт | 2 |  |

|  |  | - 10 - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 240 | Установлення дросель-клапанів діаметром до 1000 мм |  |  | клапан | 2 |  |
| 241 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м2 | 36 |  |
|  | Матеріали ККБ ПВ1 |  |  |  |  |  |
| 242 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм |  |  | м | 80 |  |
| 243 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 80 |  |
| 244 | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 |  |  | м | 40 |  |
| 245 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. |  |  | т | 0.3 |  |
|  | Матеріали ККБ ПВ2 |  |  |  |  |  |
| 246 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм |  |  | м | 70 |  |
| 247 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 70 |  |
| 248 | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 |  |  | м | 24 |  |
| 249 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. |  |  | т | 0.3 |  |
|  | Матеріали ККБ ПВ3 |  |  |  |  |  |
| 250 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм |  |  | м | 50 |  |
| 251 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 50 |  |
| 252 | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 |  |  | м | 25 |  |
| 253 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. |  |  | т | 0.3 |  |
|  | Матеріали ККБ ПВ4 |  |  |  |  |  |
| 254 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм |  |  | м | 60 |  |
| 255 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 60 |  |
| 256 | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 |  |  | м | 30 |  |
| 257 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. |  |  | т | 0.3 |  |
|  | Обладнання системи опалення та вентиляції 5-6-го поверху |  |  |  |  |  |
|  | демонтажні роботи 6-го поверху |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 258 | Розбирання цементних покриттів підлог |  |  | м2 | 15.4 |  |
| 259 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  |  | м2 | 15.4 |  |
| 260 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2/в т.ч. дверні і віконні відкоси) |  |  | м2 | 131.7 |  |
| 261 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну |  |  | м2 | 56.4 |  |
| 262 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  |  | м3 | 1.39 |  |
| 263 | Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т |  |  | шт | 4 |  |

|  |  | - 11 - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 264 | Розбирання цегляних перегородок |  |  | м3 | 5.865 |  |
| 265 | Демонтаж кранів водорозбірних |  |  | шт | 8 |  |
| 266 | Демонтаж змішувачів |  |  | шт | 5 |  |
| 267 | Демонтаж раковин [умивальників] |  |  | к-т | 3 |  |
| 268 | Демонтаж ванн |  |  | к-т | 2 |  |
| 269 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками |  |  | к-т | 2 |  |
| 270 | Знімання дверних полотен |  |  | м2 | 11.97 |  |
| 271 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  |  | шт | 6 |  |
| 272 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби |  |  | м2 | 34.8 |  |
| 273 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів |  |  | м2 | 21.44 |  |
| 274 | Демонтаж підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами |  |  | м2 | 21.44 |  |
| 275 | Демонтаж каркасу підвісних стель |  |  | м2 | 21.44 |  |
| 276 | Демонтаж плит стельових в каркас стелі типу Армстронг |  |  | м2 | 21.44 |  |
| 277 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв |  |  | шафа | 1 |  |
| 278 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  |  | шт | 4 |  |
| 279 | Демонтаж кабелю |  |  | м | 600 |  |
| 280 | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 18.2037 |  |
| 281 | Перевезення сміття до 30 км |  |  | т | 18.2037 |  |
|  | Монтаж парозволоження 5-6-го поверхів |  |  |  |  |  |
|  | ЗП 1 |  |  |  |  |  |
| 282 | Монтаж парогенератора [0,155] |  |  | шт | 1 |  |
| 283 | Монтаж паророзподілювача |  |  | шт | 1 |  |
|  | ЗП 2 |  |  |  |  |  |
| 284 | Монтаж парогенератора [0,155] |  |  | шт | 1 |  |
| 285 | Монтаж паророзподілювача |  |  | шт | 1 |  |
|  | ЗП 3 |  |  |  |  |  |
| 286 | Монтаж парогенератора [0,155] |  |  | шт | 1 |  |
| 287 | Монтаж паророзподілювача |  |  | шт | 1 |  |
|  | Обладнання парозволоження 5-6-го поверху |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж технологічного обладнання |  |  |  |  |  |
| 288 | Монтаж стелажа металевого |  |  | м | 24 |  |
| 289 | Установлення мийок на три відділення |  |  | к-т | 3 |  |
| 290 | Установлення мийок на два відділення |  |  | к-т | 2 |  |
| 291 | Установлення мийок на одне відділення |  |  | к-т | 2 |  |
| 292 | Установлення мийок (стіл-мийка) на два відділення |  |  | к-т | 4 |  |
| 293 | Монтаж опромінювача бактерицидного настінного [0,005] |  |  | комплект | 43 |  |
| 294 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо |  |  | шт | 97 |  |
| 295 | Монтаж приліжкової панелі |  |  | комплект | 20 |  |
|  | Водопостачання та каналізація 5 го поверху |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
|  | Протипожежний водопровід |  |  |  |  |  |
| 296 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм |  |  | м | 10 |  |

|  |  | - 12 - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 297 | (Демонтаж) Установлення кран-комплектів діаметром до 50 мм |  |  | шт | 5 |  |
|  | Господарсько-питний водопровід |  |  |  |  |  |
| 298 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих газопровідних діаметром 20 мм |  |  | м | 110 |  |
|  | Гаряче водопостачання |  |  |  |  |  |
| 299 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм |  |  | м | 110 |  |
|  | Побутова каналізація |  |  |  |  |  |
| 300 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 100 мм |  |  | м | 60 |  |
| 301 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм |  |  | м | 80 |  |
|  | Протипожежний водопровід |  |  |  |  |  |
| 302 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм |  |  | м | 14 |  |
| 303 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 1 |  |
| 304 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2рази |  |  | м2 | 1 |  |
|  | Комплект обладнання пожежних шаф HW-25-52 NKV |  |  |  |  |  |
| 305 | Установлення кран-комплектів діаметром до 50 мм |  |  | шт | 5 |  |
| 306 | Установлення вентилів пожежних, датчиків положення на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм |  |  | шт | 5 |  |
|  | Кран-комплект Ду-25 |  |  |  |  |  |
| 307 | Установлення кран-комплектів діаметром до 50 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 308 | Установлення вентилів пожежних, датчиків положення на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 309 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей |  |  | шт | 1 |  |
|  | Гарячий водопровід (Т3) |  |  |  |  |  |
| 310 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм |  |  | м | 8 |  |
| 311 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  |  | м | 136 |  |
| 312 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 130 |  |
|  | Госппитний водопровід (В1) |  |  |  |  |  |
| 313 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм |  |  | м | 8 |  |
| 314 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  |  | м | 136 |  |
| 315 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 90 |  |
| 316 | Установлення муфтових кранів водорозбірних |  |  | шт | 40 |  |
|  | Побутова каналізація К1 |  |  |  |  |  |
| 317 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм |  |  | м | 46 |  |

|  |  | - 13 - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 318 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм |  |  | м | 84 |  |
| 319 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком |  |  | к-т | 10 |  |
| 320 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  |  | к-т | 15 |  |
| 321 | Установлення трапів діаметром 50 мм |  |  | к-т | 8 |  |
| 322 | Установлення змішувачів |  |  | шт | 8 |  |
|  | водопостачання та каналізація 6 го поверху |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
|  | Протипожежний водопровід |  |  |  |  |  |
| 323 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм |  |  | м | 10 |  |
| 324 | (Демонтаж) Установлення кран-комплектів діаметром до 50 мм |  |  | шт | 5 |  |
|  | Господарсько-питний водопровід |  |  |  |  |  |
| 325 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм |  |  | м | 110 |  |
|  | Гаряче водопостачання |  |  |  |  |  |
| 326 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм |  |  | м | 110 |  |
|  | Побутова каналізація |  |  |  |  |  |
| 327 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 100 мм |  |  | м | 60 |  |
| 328 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм |  |  | м | 80 |  |
|  | Протипожежний водопровід |  |  |  |  |  |
| 329 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм |  |  | м | 14 |  |
| 330 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 1 |  |
| 331 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2рази |  |  | м2 | 1 |  |
|  | Комплект обладнання пожежних шаф HW-25-52 NKV |  |  |  |  |  |
| 332 | Установлення кран-комплектів діаметром до 50 мм |  |  | шт | 5 |  |
| 333 | Установлення вентилів пожежних, датчиків положення на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм |  |  | шт | 5 |  |
|  | Кран-комплект Ду-25 |  |  |  |  |  |
| 334 | Установлення кран-комплектів діаметром до 50 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 335 | Установлення вентилів пожежних, датчиків положення на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 336 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей |  |  | шт | 1 |  |
|  | Гарячий водопровід (Т3) |  |  |  |  |  |
| 337 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  |  | м | 12 |  |
| 338 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 12 |  |
|  | Госппитний водопровід (В1) |  |  |  |  |  |
| 339 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  |  | м | 12 |  |

|  |  | - 14 - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 340 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 12 |  |
| 341 | Установлення муфтових кранів водорозбірних |  |  | шт | 6 |  |
|  | Побутова каналізація К1 |  |  |  |  |  |
| 342 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм |  |  | м | 4 |  |
| 343 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм |  |  | м | 8 |  |
| 344 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком |  |  | к-т | 1 |  |
| 345 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  |  | к-т | 2 |  |
| 346 | Установлення трапів діаметром 50 мм |  |  | к-т | 2 |  |
| 347 | Установлення змішувачів |  |  | шт | 2 |  |
|  | Електротехнічні рішення 5-6 поверх |  |  |  |  |  |
|  | Електромонтажні вироби |  |  |  |  |  |
| 348 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних |  |  | шт | 60 |  |
| 349 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних |  |  | шт | 20 |  |
| 350 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  |  | шт | 302 |  |
| 351 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених в борознах під заливку |  |  | м | 5 |  |
| 352 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку |  |  | м | 10 |  |
| 353 | Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм |  |  | м | 3455 |  |
|  | Кабельно-провідникова продукція |  |  |  |  |  |
| 354 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  |  | м | 1120 |  |
| 355 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби |  |  | м | 2410 |  |
| 356 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2 |  |  | м | 110 |  |
| 357 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби |  |  | м | 50 |  |
|  | Монтаж устаткування |  |  |  |  |  |
| 358 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні |  |  | шт | 2 |  |
| 359 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні |  |  | шт | 2 |  |
|  | Освітлення |  |  |  |  |  |
| 360 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт |  |  | шт | 105 |  |
| 361 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт |  |  | шт | 13 |  |
| 362 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт |  |  | шт | 40 |  |
| 363 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. |  |  | шт | 3 |  |
| 364 | Установлення вказівника на стіні |  |  | шт | 5 |  |

| Будівельні Технології: Кошторис 8.7 s/n 2971 |  | - 15 - |  | 190_дефект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Придбання устаткування електропостачання 5-6 поверх |  |  |  |  |  |
|  | монтаж системи медичного газопостачання 5-го поверху |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж устаткування |  |  |  |  |  |
| 365 | Монтаж модуля газового |  |  | шт | 3 |  |
| 366 | Монтаж розетки корпусної газової кисневої |  |  | шт | 2 |  |
|  | Монтаж трубопроводів |  |  |  |  |  |
| 367 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм |  |  | м | 96 |  |
| 368 | Трубопроводи з поліпропіленових труб із застосуванням готових деталей, діаметр зовнішній 32-90 мм |  |  | м | 3 |  |
| 369 | Протравлення i промивання труб рiзноманiтними реактивами, дiаметр зовнiшнiй 12-38 мм |  |  | м | 96 |  |
|  | Фітинги |  |  |  |  |  |
| 370 | Вентилі латунні запорні холодні низького тиску для кисневих установок, діаметр умовного проходу 32 мм |  |  | шт | 3 |  |
| 371 | Прокладання коробів пластикових |  |  | м | 10 |  |
|  | Отвори |  |  |  |  |  |
| 372 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм |  |  | шт | 12 |  |
| 373 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати |  |  | шт | 12 |  |
| 374 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати |  |  | шт | 2 |  |
| 375 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах |  |  | шт | 12 |  |
|  | Обладнання системи медичного газопостачання 5-го поверху |  |  |  |  |  |
|  | Загальнобудівельні роботи 5-го поверху |  |  |  |  |  |
|  | Стіни та перегородки |  |  |  |  |  |
|  | Перемички |  |  |  |  |  |
| 376 | Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т |  |  | шт | 26 |  |
|  | Перегородки 120 мм |  |  |  |  |  |
| 377 | Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 |  |  | м2 | 187.73 |  |
|  | П -1 |  |  |  |  |  |
| 378 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  |  | м3 | 0.13 |  |
| 379 | Посилення отворів в цегляних стінах металевими тяжами |  |  | т | 0.0217 |  |
| 380 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 0.96 |  |
| 381 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  |  | м2 | 0.96 |  |
|  | Штукатурення прорізів та отворів |  |  |  |  |  |
| 382 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях |  |  | м2 | 0.87 |  |
| 383 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю |  |  | м2 | 0.87 |  |
|  | ПР - 2 |  |  |  |  |  |
| 384 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  |  | м3 | 0.92 |  |
| 385 | Посилення отворів в цегляних стінах металевими тяжами |  |  | т | 0.273 |  |
| 386 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 5.1 |  |

|  |  | - 16 - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 387 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  |  | м2 | 5.1 |  |
|  | Штукатурення прорізів та отворів |  |  |  |  |  |
| 388 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях |  |  | м2 | 5.1 |  |
| 389 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю |  |  | м2 | 5.1 |  |
|  | П - 3 |  |  |  |  |  |
| 390 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  |  | м3 | 0.38 |  |
| 391 | Посилення отворів в цегляних стінах металевими тяжами |  |  | т | 0.2947 |  |
| 392 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 5.7 |  |
| 393 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  |  | м2 | 5.4 |  |
|  | Штукатурення прорізів та отворів |  |  |  |  |  |
| 394 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях |  |  | м2 | 5.4 |  |
| 395 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю |  |  | м2 | 5.4 |  |
|  | П - 4 |  |  |  |  |  |
| 396 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  |  | м3 | 0.76 |  |
| 397 | Посилення отворів в цегляних стінах металевими тяжами |  |  | т | 0.5606 |  |
| 398 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 6.84 |  |
| 399 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  |  | м2 | 6.84 |  |
|  | Штукатурення прорізів та отворів |  |  |  |  |  |
| 400 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях |  |  | м2 | 6.84 |  |
| 401 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю |  |  | м2 | 6.84 |  |
|  | Отвори ОВ та ВК |  |  |  |  |  |
|  | Отвори в цегляних стінах |  |  |  |  |  |
| 402 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  |  | м3 | 1.7595 |  |
|  | діам. 150мм |  |  |  |  |  |
| 403 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм |  |  | шт | 15 |  |
| 404 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати |  |  | шт | 15 |  |
| 405 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (товщ. 150мм) |  |  | шт | 15 |  |
|  | діам. 200мм |  |  |  |  |  |
| 406 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм |  |  | шт | 9 |  |
| 407 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати |  |  | шт | 9 |  |
| 408 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (товщ. 200мм) |  |  | шт | 9 |  |
|  | діам. 250мм |  |  |  |  |  |
| 409 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 410 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати |  |  | шт | 1 |  |
| 411 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (товщ. 250мм) |  |  | шт | 1 |  |

|  |  | - 17 - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | діам. 350мм |  |  |  |  |  |
| 412 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 413 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати |  |  | шт | 1 |  |
| 414 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (товщ. 350мм) |  |  | шт | 1 |  |
|  | Отвори в залізобетонних перекриттях |  |  |  |  |  |
| 415 | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм |  |  | м різ. | 1152.36 |  |
| 416 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (до товщ. 220мм) |  |  | м різ. | 1150.36 |  |
|  | діам.150мм |  |  |  |  |  |
| 417 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм |  |  | шт | 3 |  |
| 418 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати |  |  | шт | 3 |  |
| 419 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до товщ. 150мм) |  |  | шт | 3 |  |
|  | діам.200мм |  |  |  |  |  |
| 420 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм |  |  | шт | 2 |  |
| 421 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати |  |  | шт | 2 |  |
| 422 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до товщ. 200мм) |  |  | шт | 2 |  |
|  | діам.350мм |  |  |  |  |  |
| 423 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм |  |  | шт | 18 |  |
| 424 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати |  |  | шт | 18 |  |
| 425 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до товщ. 350мм) |  |  | шт | 18 |  |
|  | діам.125мм під ВК |  |  |  |  |  |
| 426 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм |  |  | шт | 20 |  |
| 427 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати |  |  | шт | 20 |  |
| 428 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до товщ. 125мм) |  |  | шт | 20 |  |
|  | діам.60мм під ВК |  |  |  |  |  |
| 429 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм |  |  | шт | 30 |  |
| 430 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати |  |  | шт | 30 |  |
|  | Монтаж системи медичного газопостачання 6-го поверху |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж устаткування |  |  |  |  |  |
| 431 | Монтаж модуля газового |  |  | шт | 3 |  |
|  | Монтаж трубопроводів |  |  |  |  |  |
| 432 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм |  |  | м | 75 |  |
| 433 | Трубопроводи з поліпропіленових труб із застосуванням готових деталей, діаметр зовнішній 32-90 мм |  |  | м | 3 |  |
| 434 | Протравлення i промивання труб рiзноманiтними реактивами, дiаметр зовнiшнiй 12-38 мм |  |  | м | 75 |  |

|  |  | - 18 - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Фітинги |  |  |  |  |  |
| 435 | Вентилі латунні запорні холодні низького тиску для кисневих установок, діаметр умовного проходу 32 мм |  |  | шт | 3 |  |
| 436 | Прокладання коробів пластикових |  |  | м | 6 |  |
|  | Отвори |  |  |  |  |  |
| 437 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм |  |  | шт | 10 |  |
| 438 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати |  |  | шт | 10 |  |
| 439 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати |  |  | шт | 2 |  |
| 440 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах |  |  | шт | 10 |  |
|  | Обладнання системи медичного газопостачання 6-го поверху |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж системи пожежної сигналізації 5-го поверху |  |  |  |  |  |
|  | Система автоматичної пожежної сигналізації |  |  |  |  |  |
| 441 | Прилад ПС на 1 промінь |  |  | шт | 1 |  |
| 442 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг/ модуль |  |  | шт | 6 |  |
| 443 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год |  |  | шт | 1 |  |
| 444 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні |  |  | шт | 78 |  |
| 445 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні |  |  | шт | 18 |  |
| 446 | Сповіщувач ПС ручний у нормальному виконанні |  |  | шт | 2 |  |
| 447 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг/ Пристрій оптичної сигналізації |  |  | шт | 18 |  |
| 448 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях [0,00016] |  |  | шт | 5 |  |
| 449 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях |  |  | м | 22 |  |
| 450 | Прокладання коробів пластикових |  |  | м | 12 |  |
| 451 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг |  |  | м | 600 |  |
| 452 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм |  |  | шт | 3 |  |
| 453 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах |  |  | шт | 3 |  |
|  | Устаткування пожежної сигналізації 5-го поверху |  |  |  |  |  |
|  | Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації 5-го поверху |  |  |  |  |  |
| 454 | Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] |  |  | ділянка | 1 |  |
|  | Монтаж системи пожежної сигналізації 6-го поверху |  |  |  |  |  |
|  | Система автоматичної пожежної сигналізації |  |  |  |  |  |
| 455 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні |  |  | шт | 6 |  |
| 456 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні |  |  | шт | 2 |  |
| 457 | Сповіщувач ПС ручний у нормальному виконанні |  |  | шт | 1 |  |
| 458 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг/ модуль |  |  | шт | 1 |  |
| 459 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях [0,00016] |  |  | шт | 1 |  |
| 460 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях |  |  | м | 5 |  |

| Будівельні Технології: Кошторис 8.7 s/n 2971 |  | - 19 - |  | 190_дефект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 461 | Прокладання коробів пластикових |  |  | м | 4 |  |
| 462 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг |  |  | м | 70 |  |
| 463 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 464 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах |  |  | шт | 1 |  |
|  | Устаткування пожежної сигналізації 6-го поверху |  |  |  |  |  |
|  | Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації 6-го поверху |  |  |  |  |  |
| 465 | Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] |  |  | ділянка | 1 |  |
|  | Система керування евакуюванням 1-го поверху |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж обладнання |  |  |  |  |  |
| 466 | Підсилювач звукової сигналізації і зв'язку |  |  | шт | 1 |  |
| 467 | Монтаж пульта службового зв'язку та контролю [0,5] |  |  | пульт | 1 |  |
| 468 | Блок керування |  |  | шт | 1 |  |
| 469 | Блок живлення і контролю |  |  | шт | 2 |  |
| 470 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год |  |  | шт | 2 |  |
|  | Придбання обладнання системи керування евакуюванням 1-го поверху |  |  |  |  |  |
|  | Загальнобудівельні роботи 6-го поверху |  |  |  |  |  |
|  | Стіни та перегородки |  |  |  |  |  |
|  | Перемички |  |  |  |  |  |
| 471 | Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т |  |  | шт | 2 |  |
|  | Перегородки 120 мм |  |  |  |  |  |
| 472 | Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 |  |  | м2 | 7.35 |  |
| 473 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях |  |  | м2 | 6.5 |  |
|  | П -5 |  |  |  |  |  |
| 474 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  |  | м3 | 0.26 |  |
| 475 | Посилення отворів в цегляних стінах металевими тяжами |  |  | т | 0.0435 |  |
| 476 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 1.92 |  |
| 477 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  |  | м2 | 1.92 |  |
|  | Штукатурення прорізів та отворів |  |  |  |  |  |
| 478 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях |  |  | м2 | 1.74 |  |
| 479 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю |  |  | м2 | 1.74 |  |
|  | ПР - 6 |  |  |  |  |  |
| 480 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  |  | м3 | 0.92 |  |
| 481 | Посилення отворів в цегляних стінах металевими тяжами |  |  | т | 0.273 |  |
| 482 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 5.1 |  |
| 483 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  |  | м2 | 5.1 |  |

|  |  | - 20 - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Штукатурення прорізів та отворів |  |  |  |  |  |
| 484 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях |  |  | м2 | 5.1 |  |
| 485 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю |  |  | м2 | 5.1 |  |
|  | Отвори ОВ та ВК |  |  |  |  |  |
|  | Отвори в цегляних стінах |  |  |  |  |  |
| 486 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  |  | м3 | 1.7595 |  |
|  | діам. 150мм |  |  |  |  |  |
| 487 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм |  |  | шт | 15 |  |
| 488 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати |  |  | шт | 15 |  |
| 489 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (товщ. 150мм) |  |  | шт | 15 |  |
|  | діам. 200мм |  |  |  |  |  |
| 490 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм |  |  | шт | 9 |  |
| 491 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати |  |  | шт | 9 |  |
| 492 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати товщ. 200мм) |  |  | шт | 9 |  |
|  | діам. 250мм |  |  |  |  |  |
| 493 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 494 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати |  |  | шт | 1 |  |
| 495 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (товщ. 250мм) |  |  | шт | 1 |  |
|  | діам. 350мм |  |  |  |  |  |
| 496 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 497 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати |  |  | шт | 1 |  |
| 498 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (товщ. 350мм) |  |  | шт | 1 |  |
|  | Отвори в залізобетонних перекриттях |  |  |  |  |  |
| 499 | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм |  |  | м різ. | 1152.36 |  |
| 500 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (до товщ. 220мм) |  |  | м різ. | 1150.36 |  |
|  | діам.150мм |  |  |  |  |  |
| 501 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм |  |  | шт | 3 |  |
| 502 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати |  |  | шт | 3 |  |
| 503 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до товщ. 150мм) |  |  | шт | 3 |  |
|  | діам.200мм |  |  |  |  |  |
| 504 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм |  |  | шт | 2 |  |
| 505 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати |  |  | шт | 2 |  |
| 506 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до товщ. 200мм) |  |  | шт | 2 |  |

|  |  | - 21 - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | діам.350мм |  |  |  |  |  |
| 507 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм |  |  | шт | 18 |  |
| 508 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати |  |  | шт | 18 |  |
| 509 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до товщ. 350мм) |  |  | шт | 18 |  |
|  | діам.125мм під ВК |  |  |  |  |  |
| 510 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм |  |  | шт | 20 |  |
| 511 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати |  |  | шт | 20 |  |
| 512 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до товщ. 125мм) |  |  | шт | 20 |  |
|  | діам.60мм під ВК |  |  |  |  |  |
| 513 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм |  |  | шт | 30 |  |
| 514 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати |  |  | шт | 30 |  |
|  | Система керування евакуюванням 5-го поверху |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж обладнання |  |  |  |  |  |
| 515 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні |  |  | шт | 25 |  |
| 516 | Установлення регулятора гучності |  |  | к-т | 1 |  |
| 517 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг/Модуль виклику переговорного комплексу |  |  | шт | 2 |  |
| 518 | Монтаж покажчиків свiтлових |  |  | шт | 14 |  |
|  | Монтаж кабельно-провідникової продукції |  |  |  |  |  |
| 519 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях |  |  | м | 26 |  |
| 520 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної |  |  | шт | 2 |  |
| 521 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах |  |  | м | 624 |  |
| 522 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг |  |  | м | 26 |  |
| 523 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм |  |  | шт | 5 |  |
| 524 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах |  |  | шт | 5 |  |
|  | Придбання обладнання системи керування евакуюванням 5-го поверху |  |  |  |  |  |
|  | Система керування евакуюванням 6-го поверху |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж обладнання |  |  |  |  |  |
| 525 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні |  |  | шт | 3 |  |
| 526 | Установлення регулятора гучності |  |  | к-т | 1 |  |
| 527 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг/Модуль виклику переговорного комплексу |  |  | шт | 1 |  |
| 528 | Монтаж покажчиків свiтлових |  |  | шт | 1 |  |
|  | Монтаж кабельно-провідникової продукції |  |  |  |  |  |
| 529 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях |  |  | м | 4 |  |
| 530 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах |  |  | м | 276 |  |
| 531 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг |  |  | м | 4 |  |
| 532 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 533 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах |  |  | шт | 1 |  |

|  |  | - 22 - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Придбання обладнання системи керування евакуюванням 6-го поверху |  |  |  |  |  |
|  | Прорізи 5-й поверх |  |  |  |  |  |
|  | Дверні прорізи |  |  |  |  |  |
| 534 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах |  |  | м2 | 22.68 |  |
| 535 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах |  |  | м2 | 48.855 |  |
| 536 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах |  |  | м2 | 49.35 |  |
| 537 | Монтаж механiзму виконавчого, маса до 20 кг(автоматика) |  |  | комплект | 2 |  |
| 538 | Конструкції для виконавчих механізмів, що установлюються на стіні, маса до 20 кг [0,02] |  |  | шт | 2 |  |
|  | Устаткування 5 го поверху |  |  |  |  |  |
|  | Прорізи 6-й поверх |  |  |  |  |  |
|  | Дверні прорізи |  |  |  |  |  |
| 539 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах |  |  | м2 | 3.78 |  |
| 540 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах |  |  | м2 | 4.86 |  |
| 541 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах |  |  | м2 | 6.3 |  |
| 542 | Монтаж механiзму виконавчого, маса до 20 кг(автоматика) |  |  | комплект | 2 |  |
| 543 | Конструкції для виконавчих механізмів, що установлюються на стіні, маса до 20 кг [0,02] |  |  | шт | 2 |  |
|  | Устаткування 6-го поверху |  |  |  |  |  |
|  | Оздоблювальні роботи 5-й поверх |  |  |  |  |  |
|  | Підлоги |  |  |  |  |  |
| 544 | Улаштування суцільної звукоізоляції |  |  | м2 | 722.54 |  |
| 545 | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | м2 | 722.54 |  |
| 546 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 |  |  | м2 | 673.04 |  |
| 547 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ.75мм) |  |  | м2 | 72.6 |  |
| 548 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ.77мм) |  |  | м2 | 600.44 |  |
| 549 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівниїх основ товщиною 5 мм |  |  | м2 | 600.44 |  |
| 550 | На кожний 1 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати //до 10мм |  |  | м2 | 600.44 |  |
| 551 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках |  |  | м2 | 600.44 |  |
| 552 | Грунтуваання підлог |  |  | м2 | 47.3 |  |
| 553 | Гідроізоляція підлог |  |  | м2 | 47.3 |  |
| 554 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  |  | м2 | 122.7 |  |
|  | Плінтус |  |  |  |  |  |
| 555 | Улаштування плінтусів з лінолеуму |  |  | м2 | 119.25 |  |
| 556 | Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю |  |  | м | 795 |  |
| 557 | Установлення кутиків |  |  | м | 52.734 |  |

|  |  | - 23 - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Оздоблення стін |  |  |  |  |  |
| 558 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм |  |  | м2 | 1163.72 |  |
| 559 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  |  | м2 | 276.34 |  |
| 560 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 1191.88 |  |
| 561 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщ. 3мм: старт 2мм, фініш 1мм) |  |  | м2 | 1191.88 |  |
| 562 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 1136.08 |  |
| 563 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною сумішшю |  |  | м2 | 55.8 |  |
| 564 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 359.3 |  |
|  | Керамічна плитка - фартух біля умивальників |  |  |  |  |  |
| 565 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  |  | м2 | 15.6 |  |
| 566 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  |  | м2 | 15.6 |  |
|  | Керамогранітна плитка |  |  |  |  |  |
| 567 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  |  | м2 | 276.34 |  |
|  | Оздоблення стель |  |  |  |  |  |
| 568 | Улаштування каркасу підвісних стель |  |  | м2 | 568.03 |  |
| 569 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  |  | м2 | 568.03 |  |
| 570 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів |  |  | м2 | 78.65 |  |
| 571 | Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами |  |  | м2 | 78.65 |  |
| 572 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази |  |  | м2 | 78.65 |  |
| 573 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 78.65 |  |

1	Додаток 2

| ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Капітальний ремонт приміщень операційного блоку, відділення реанімації та анестезіології 8-го поверху корпусу клінічного з конференцзалою. Коригування. Капітальний ремонт приміщень відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку в приміщеннях 5 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення травматології та ортопедії дорослих в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою за адресою вулиця Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському районі м. Києва» Додаток 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Найменування | Одиниця виміру |  | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї |  |  |  |  |
| 1 | "До укриття" знак доступності зі шрифтом Брайля [413,09 грн/т * 0,007 т] | шт |  | 2.0 |  |
| 2 | Cтандартний світильник в шафу, ~230В LLPO0-3011-1-15-K01 ІЕК Україна [579,35 грн/т*0,00003 т] | шт |  | 2.0 |  |
| 3 | HN 6x55 дюбель забивний з гвинтом [413,09 грн/т * 0,00009 т] | шт |  | 35.0 |  |
| 4 | Selnova Comfort(абоаналог) Підвісний унітаз для осіб з обмеженими фіз , можливостями [413,09 грн/т * 0,0257 т] | шт |  | 5.0 |  |
| 5 | SFH 040: гумова труба для зливу води d = 40 мм [878,59 грн/т * 0,0002 т] | шт |  | 3.0 |  |
| 6 | Адаптер для дифузора ПДК-12 [878,59 грн/т * 0,00332 т] | шт |  | 3.0 |  |
| 7 | Адаптер для дифузора ПДК-14 [878,59 грн/т * 0,00332 т] | шт |  | 1.0 |  |
| 8 | Адаптер для дифузора ПДК-16 [878,59 грн/т * 0,00332 т] | шт |  | 6.0 |  |
| 9 | Адаптер для дифузора ПДК-18 [878,59 грн/т * 0,00332 т] | шт |  | 1.0 |  |
| 10 | Адаптер для дифузора ПДК-6 [878,59 грн/т * 0,00332 т] | шт |  | 13.0 |  |
| 11 | Адаптер для дифузора ПДК-9 [878,59 грн/т * 0,00332 т] | шт |  | 4.0 |  |
| 12 | Азот газ технічний, 40л [543,91 грн/т * 0,075 т] | балон |  | 0.6 |  |
| 13 | Американка 32х1' ЗН ASG [579,35 грн/т * 0,00003 т] | шт |  | 124.0 |  |
| 14 | Анемостат припливно-витяжний А 125 ВР Вентс [504,80 грн/т * 0,006 т] | шт |  | 6.0 |  |
| 15 | Анемостат припливно-витяжний А 150 ВР [504,80 грн/т * 0,006 т] | шт |  | 21.0 |  |
| 16 | Арматура сигнальна модульна ~220В, колір жовтий FPL230Y Promfactor [413,09 грн/т * 0,0006 т] | шт |  | 2.0 |  |
| 17 | Арматура сигнальна модульна ~220В, колір зелений FPL230G Promfactor [413,09 грн/т * 0,0006 т] | шт |  | 2.0 |  |
| 18 | Арматура сигнальна модульна ~220В, колір червоний FPL230R Promfactor [413,09 грн/т * 0,0006 т] | шт |  | 2.0 |  |
| 19 | Ацетилен розчинений технічний, марка А [543,91 грн/т * 18,5 т] | т |  | 0.005138 |  |
| 20 | Білило свинцеве [543,91 грн/т * 1,1 т] | т |  | 0.0001 |  |
| 21 | Бірка маркувальна [413,09 грн/т * 0,00032 т] | 100шт |  | 0.5162 |  |
| 22 | Бірка маркувальна [413,09 грн/т * 0,00032 т] | 100шт |  | 0.9 |  |

|  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 23 | Болти анкерні [338,90 грн/т * 1,11 т] | т |  | 0.12096 |  |  |
| 24 | Болти будівельні з гайками та шайбами [338,90 грн/т * 1,12 т] | т |  | 0.1258983 |  |  |
| 25 | Болти будівельні з гайками та шайбами [338,90 грн/т * 1,12 т] | т |  | 0.135725 |  |  |
| 26 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм [413,09 грн/т * 1,12 т] | т |  | 0.08286 |  |  |
| 27 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм [413,09 грн/т * 1,12 т] | т |  | 0.01481 |  |  |
| 28 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм [360,60 грн/т * 1,12 т] | т |  | 0.0042 |  |  |
| 29 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт [437,56 грн/т * 0,61 т] | м3 |  | 0.0067 |  |  |
| 30 | Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт [437,56 грн/т * 0,052 т] | м |  | 593.6 |  |  |
| 31 | Бура [543,91 грн/т * 1,07 т] | т |  | 0.000196 |  |  |
| 32 | Вапно хлорне, марка А [543,91 грн/т * 1,04 т] | т |  | 0.0000225 |  |  |
| 33 | Вапно хлорне, марка А [543,91 грн/т * 1,04 т] | т |  | 0.0000452 |  |  |
| 34 | Вбудований сифон для кондиціонерів з гідрозатвором і запахозатримуючим пристроєм діам. 32 мм [413,09 грн/т * 0,002 т] | шт |  | 4.0 |  |  |
| 35 | Вимикач двоклавішний прихованого встановлення, 220В, ІР20 [413,09 грн/т * 0,00052 т] | шт |  | 20.0 |  |  |
| 36 | Вимикач одноклавішний прихованого встановлення, 220В, ІР20 [413,09 грн/т * 0,00052 т] | шт |  | 60.0 |  |  |
| 37 | Вироби гумові технічні морозостійкі [360,60 грн/т * 0,00126 т] | кг |  | 67.77256 |  |  |
| 38 | Вироби гумові технічні морозостійкі [360,60 грн/т * 0,00126 т] | кг |  | 14.002 |  |  |
| 39 | Відведення 87°30’ д. 50 [413,09 грн/т * 0,0002 т] | шт |  | 26.0 |  |  |

| 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 40 | Відвід сталевий Ду 50 90° [577,96 * 0,001] | шт | 16.0 |  |  |
| 41 | Відкидний поручень для туалету OSD-8202 S27-95 [413,09 грн/т * 0,002 т] | шт | 5.0 |  |  |
| 42 | Відкидний стілець для інвалідів накладний, підвісний, з отвором під змішувач та горизонтально-вертикальними поручнями | шт | 5.0 |  |  |
| 43 | Вішалка для одягу настінна [413,09 грн/т * 0,002 т] | шт | 5.0 |  |  |
| 44 | Вогнезатримуючий клапан EI 60хв (з приводом BFL230-T) КПВ-1,0-150(h)х400E.300 [413,09 грн/т * 0,0254 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 45 | Вогнезатримуючий клапан EI 60хв (з приводом BFL230-T) КПВ-1,0-200(h)х400E.300 [413,09 грн/т * 0,0254 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 46 | Вогнезатримуючий клапан EI 60хв (з приводом BFL230-T) КПВ-1,0-250(h)х400E.300 [413,09 грн/т * 0,0254 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 47 | Вогнезатримуючий клапан EI 60хв (з приводом BFL230-T) КПВ-1,0-250(h)х500E.300 [413,09 грн/т * 0,0254 т] | шт | 4.0 |  |  |
| 48 | Вогнезатримуючий клапан EI 60хв (з приводом BFL230-T) КПВ-1,0-250E-03 [413,09 грн/т * 0,0254 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 49 | Вогнезатримуючий клапан EI 60хв (з приводом BFL230-T) КПВ-1,0-350(h)х600E.300 [413,09 грн/т * 0,0254 т] | шт | 4.0 |  |  |
| 50 | Вода | м3 | 0.00201 |  |  |
| 51 | Водний розчин нітрата та карбоната натрію [543,91 грн/т * 1,2 т] | м3 | 0.2602481 |  |  |
| 52 | В'язальний дріт [319,92 грн/т * 0,1 т] | 100кг | 0.1675674 |  |  |
| 53 | Гайка М16мм [360,60 грн/т * 0,00031 т] | шт | 77.0 |  |  |
| 54 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм [360,60 грн/т * 1,12 т] | т | 0.0021 |  |  |
| 55 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 [543,91 грн/т * 1,03 т] | т | 0.00003 |  |  |

| 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 56 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм Країна походження: Україна [717,52 грн/т * 1,12 т] | т | 0.00216 |  |  |
| 57 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм [360,60 грн/т * 1,12 т] | т | 0.00028 |  |  |
| 58 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм [360,60 грн/т * 1,12 т] | т | 0.00288 |  |  |
| 59 | Герметик силіконовий [338,90 грн/т * 0,0001 т] | л | 2.968 |  |  |
| 60 | Гідроізоляція СР 65 [543,91 грн/т * 0,0011 т] | кг | 189.2 |  |  |
| 61 | Гіпсові в'яжучі Г-3 [543,91 грн/т * 1,01 т] | т | 0.00004 |  |  |
| 62 | Гнучка протипожежна піна CP 660 [504,80 грн/т * 0,00089 т] | шт | 10.0 |  |  |
| 63 | Гофротруба діам. 16мм стандарт із ст. протяжкою 91916 [360,60 грн/т * 0,001 т] | м | 1464.5 |  |  |
| 64 | Грунт UZIN PE-260 [543,91 грн/т * 0,0016 т] | кг | 137.87136 |  |  |
| 65 | Грунтівка глибокопроникаюча СТ-17 [543,91 грн/т * 0,0016 т] | л | 42.4 |  |  |
| 66 | Грунтовка ГФ-021 [543,91 грн/т * 1,26 т] | т | 0.0046116 |  |  |
| 67 | Гума листова вулканізована кольорова Країна походження: Україна [717,52 грн/т * 0,00126 т] | кг | 19.997 |  |  |
| 68 | Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт" [543,91 грн/т * 0,00116 т] | кг | 133.14048 |  |  |
| 69 | Ґрунтовка глибокого проникнення [543,91 грн/т * 0,0016 т] | л | 604.151846 |  |  |
| 70 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева [543,91 грн/т * 1,26 т] | т | 0.00018 |  |  |
| 71 | Двері металопластикові зі склом 0,9_2,1 [372,47 грн/т * 0,02414 т] | шт | 13.0 |  |  |
| 72 | Двері протипожежні розпашні 1-стулкові алюмінієві, глухі за пристроєм автозачинення 1,2_2,3 [372,47 грн/т * 0,02414 т] | шт | 1.0 |  |  |

| 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 73 | Двері алюмінієві протипожежні розпашні 2-стулкові, глухі з пристроєм самочачинення 1,4_2,2 [372,47 грн/т * 0,02448 т] | шт | 6.0 |  |  |
| 74 | Двері протипожежні розпашні 1-стулкові алюмінієві, глухі,0,9_2,1 [372,47 грн/т * 0,02414 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 75 | Двері розпашні 1-стулкові алюмінієві, глухі 1,0_2,1 [372,47 грн/т * 0,02414 т] | шт | 4.0 |  |  |
| 76 | Двері розпашні 1-стулкові алюмінієві, глухі 1,1_2,1 [372,47 грн/т * 0,02414 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 77 | Двері розпашні 1-стулкові алюмінієві, глухі 1,15_2,1 [372,47 грн/т * 0,02414 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 78 | Двері розпашні 1-стулкові алюмінієві, глухі 1,2_2,1 [372,47 грн/т * 0,02414 т] | шт | 13.0 |  |  |
| 79 | Двері розпашні 1-стулкові алюмінієві, глухі 1,2_2,3 [372,47 грн/т * 0,02414 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 80 | Двері розпашні 1-стулкові алюмінієві, глухі 1,5_2,1 [372,47 грн/т * 0,02448 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 81 | Двері розпашні 2-стулкові алюмінієві, глухі 2,3_2,1 [372,47 грн/т * 0,02448 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 82 | Двері розсувні автоматичні 1-стулкові з HPL, глухі, герметичні1,5_2,1 [407,56 грн/т * 0,1 т] | шт | 4.0 |  |  |
| 83 | Дверь розпашні 2-стулкові алюмінієві, із загартованим склом 1,8_2,1 [372,47 грн/т * 0,02448 т] | шт | 3.0 |  |  |
| 84 | Дверь розпашні 2-стулкові алюмінієві, із загартованим склом 2,3_2,1 [372,47 грн/т * 0,02448 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 85 | Декоративна штукатурка [0,50] | кг | 217.62 |  |  |
| 86 | Дзвоник FBE024 Promfactor [413,09 грн/т * 0,0036 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 87 | Дзеркало настінне з можливістю вертикального повороту | шт | 5.0 |  |  |
| 88 | Диск алмазний [338,90 грн/т * 0,01 т] | шт | 29.65 |  |  |

| 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 89 | Диспенсер для паперових рушників 400 шт, навісний, 32x9x26 см, нержавіюча сталь [413,09 грн/т * 0,002 т] | шт | 5.0 |  |  |
| 90 | Диференційне реле тиску DVT 500 ПрАТ "Вентс" [413,09 грн/т * 0,0022 т] | шт | 30.0 |  |  |
| 91 | Дифузор 150х150мм ПДК-6 [413,09 грн/т * 0,0026 т] | шт | 13.0 |  |  |
| 92 | Дифузор 225х225мм ПДК-9 [413,09 грн/т * 0,0026 т] | шт | 4.0 |  |  |
| 93 | Дифузор 300х300мм ПДК-12 [413,09 грн/т * 0,0026 т] | шт | 3.0 |  |  |
| 94 | Дифузор 350х350мм ПДК-14 [413,09 грн/т * 0,0026 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 95 | Дифузор 400х400мм ПДК-16 [413,09 грн/т * 0,0026 т] | шт | 6.0 |  |  |
| 96 | Дифузор 485х485мм ПДК-18 [413,09 грн/т * 0,0026 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 97 | Дозатори для мила [413,09 грн/т * 0,002 т] | шт | 5.0 |  |  |
| 98 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт [437,56 грн/т * 0,61 т] | м3 | 0.0054 |  |  |
| 99 | Дрантя [791,07 грн/т * 0,00113 т] | кг | 11.251524 |  |  |
| 100 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм [319,92 грн/т * 1,0 т] | т | 0.00042 |  |  |
| 101 | Дріт латунний, діаметр 1,5 мм [319,92 грн/т * 1,0 т] | т | 0.00196 |  |  |
| 102 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм [319,92 грн/т * 1,0 т] | т | 0.13078 |  |  |
| 103 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм [413,09 грн/т * 1,0 т] | т | 0.001792 |  |  |
| 104 | Дросель-клапан КР 100 [413,09 грн/т * 0,009 т] | шт | 11.0 |  |  |
| 105 | Дросель-клапан КР 125 [413,09 грн/т * 0,009 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 106 | Дросель-клапан КР 150 [413,09 грн/т * 0,01 т] | шт | 4.0 |  |  |
| 107 | Дросель-клапан КР 200 [413,09 грн/т * 0,015 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 108 | Дюбелі 6_40 металеві [878,59 грн/т * 0,0001 т] | шт | 970.40 |  |  |
| 109 | Дюбелі 6_40 металеві [878,59 грн/т * 0,0001 т] | шт | 16.25 |  |  |

| 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 110 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ [413,09 грн/т * 0,0012 т] | 100шт | 3.08 |  |  |
| 111 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм [338,90 грн/т * 0,00134 т] | 1000шт | 1.59 |  |  |
| 112 | Дюбель 6х40 [360,60 грн/т * 0,00003 т] | шт | 2003.5 |  |  |
| 113 | Дюбель 8х60 з унів. шурупом [413,09 грн/т * 0,00009 т] | шт | 50.0 |  |  |
| 114 | Дюбель ЕТО 10х28/М8 латунь [878,59 грн/т * 0,0001 т] | шт | 171.0 |  |  |
| 115 | Дюбель-цвях 6х60 мм [413,09 грн/т * 0,00094 т] | 100шт | 20.0 |  |  |
| 116 | Дюбель-шуруп 10х100 | 100шт | 4.57 |  |  |
| 117 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 [360,60 грн/т * 1,14 т] | т | 0.010 |  |  |
| 118 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 [360,60 грн/т * 1,14 т] | т | 0.0078 |  |  |
| 119 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55 [360,60 грн/т * 1,14 т] | т | 0.00306 |  |  |
| 120 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 [360,60 грн/т * 1,14 т] | т | 0.0057 |  |  |
| 121 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 [360,60 грн/т * 1,14 т] | т | 0.0228 |  |  |
| 122 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А [360,60 грн/т * 1,14 т] | т | 0.002214 |  |  |
| 123 | Електроенергія | кВт-год | 628.288 |  |  |
| 124 | Електронний терморегулятор Magnum Intelligent Control MAGNUM Cable [413,09 грн/т * 0,00046 т] | шт | 4.0 |  |  |
| 125 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра [543,91 грн/т * 1,26 т] | т | 0.0048 |  |  |
| 126 | Жовта лінія на першій і останніх сходинках сходових маршів [542,66 грн/т * 0,00306 т] | м.п. | 8.3 |  |  |
| 127 | З’єднувач для LH 30х25 [413,09 грн/т * 0,0002 т] | шт | 4.0 |  |  |
| 128 | З’єднувач для LH 60х40 [413,09 грн/т * 0,0002 т] | шт | 12.0 |  |  |
| 129 | Забивний тримач з клямкою і дюбелем діам. 16мм 51316 [878,59 грн/т * 0,0001 т] | шт | 4500.0 |  |  |

| 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 130 | Заглушка д.110 [413,09 грн/т * 0,0002 т] | шт | 14.0 |  |  |
| 131 | Замазка захисна [543,91 грн/т * 0,00126 т] | кг | 11.8 |  |  |
| 132 | Захисна гофротруба [518,91 грн/т * 0,0001 т] | м | 73.584 |  |  |
| 133 | Звукоізоляція 10 мм [542,66 грн/т * 0,00263 т] | м2 | 877.734 |  |  |
| 134 | З'єднувальний елемент для припливних установок [413,09 грн/т * 0,00013 т] | шт | 4.0 |  |  |
| 135 | Змішувач (умивальник для інвалідів) [413,09 грн/т * 0,00198 т] | комплект | 5.0 |  |  |
| 136 | Змішувач для умивальника [413,09 грн/т * 0,00239 т] | комплект | 17.0 |  |  |
| 137 | Знежирювач Вімол [543,91 грн/т * 0,00135 т] | кг | 1.0 |  |  |
| 138 | Зрідженній газ СПБт | л | 4.8 |  |  |
| 139 | Ізоляція "Техноніколь 35" фольгована, товщ. 50мм [518,91 грн/т * 0,0002 т] | м2 | 15.33 |  |  |
| 140 | Ізоляція Алюфом НПЕ-8 мм [518,91 грн/т * 0,0002 т] | м2 | 465.01 |  |  |
| 141 | Ізоляція для труб K-flex діам. 22 мм товщина 09мм [518,91 грн/т * 0,0003 т] | м | 67.452 |  |  |
| 142 | Ізоляція для труб K-flex діам. 22 мм товщина 13мм [518,91 грн/т * 0,0003 т] | м | 108.332 |  |  |
| 143 | Ізоляція трубопроводу діам. 20 мм 13х022-2 РЕ K-FLEX [518,91 грн/т * 0,0003 т] | м | 76.65 |  |  |
| 144 | Ізоляція трубопроводу діам. 32 мм 13х035-2 РЕ K-FLEX [518,91 грн/т * 0,0003 т] | м | 153.3 |  |  |
| 145 | Інсталяція для унітазу [413,09 грн/т * 0,0257 т] | шт | 5.0 |  |  |
| 146 | Інформаційна таблика "Туалет для МГН" [413,09 грн/т * 0,007 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 147 | Інформаційна табличка "Сходи" [413,09 грн/т * 0,007 т] | шт | 3.0 |  |  |
| 148 | Інформаційна табличка "Туалет" [413,09 грн/т * 0,007 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 149 | Інформаційна табличка "Вихід" [413,09 грн/т * 0,007 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 150 | Інформаційна табличка "До сходів" [413,09 грн/т * 0,007 т] | шт | 2.0 |  |  |

| 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 151 | Інформаційна табличка до приміщень [413,09 грн/т * 0,007 т] | шт | 24.0 |  |  |
| 152 | Кабелі ВВГнгд, 5х4 мм2 [413,09 грн/т * 0,352 т] | 1000м | 0.0408 |  |  |
| 153 | Кабель ВВГнг-FRLS 180/Е90 3х2,5 мм2 [413,09 грн/т * 0,194 т] | 1000м | 0.102 |  |  |
| 154 | Кабель HXH FE180/E30 2x1.5 [413,09 грн/т * 0,21 т] | 1000м | 0.9579 |  |  |
| 155 | Кабель JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8 [413,09 грн/т * 0,065 т] | 1000м | 0.6901 |  |  |
| 156 | Кабель ВВГнг-FRLS 180/Е30 3х1,5 мм2 [413,09 грн/т * 0,194 т] | 1000м | 0.1648 |  |  |
| 157 | Кабель ВВГнг-FRLS 180/Е90 3х1,5 мм2 [413,09 грн/т * 0,113 т] | 1000м | 0.0515 |  |  |
| 158 | Кабель ВВГнгд 5х2,5 мм2 [413,09 грн/т * 0,113 т] | 1000м | 0.255 |  |  |
| 159 | Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2 [413,09 грн/т * 0,194 т] | 1000м | 0.9373 |  |  |
| 160 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2 [413,09 грн/т * 0,194 т] | 1000м | 2.0604 |  |  |
| 161 | Кабель ВВГнгд 5х6 мм2 [413,09 грн/т * 0,113 т] | 1000м | 0.051 |  |  |
| 162 | Кабель контрольний КГВВнг 3х0,75 [386,99 грн/т * 0,0001 т] | м | 772.5 |  |  |
| 163 | Кабель контрольний КГВВнг 3х1,5 [386,99 грн/т * 0,0001 т] | м | 463.5 |  |  |
| 164 | Кабель контрольний КГВВнг 4х1,5 [386,99 грн/т * 0,0001 т] | м | 257.5 |  |  |
| 165 | Кабель МХ-L ПрАТ "Раут Автоматік" [543,91 грн/т * 0,00001 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 166 | Кабель сигнальний міжблочний [413,09 грн/т * 0,00023 т] | м | 380.07 |  |  |
| 167 | Каболка [543,91 грн/т * 1,0 т] | т | 0.001878 |  |  |
| 168 | Картон будівельний прокладний, марка А [791,07 грн/т * 1,0 т] | т | 0.0001 |  |  |
| 169 | Картон будівельний прокладний, марка Б [791,07 грн/т * 1,0 т] | т | 0.00152 |  |  |
| 170 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм [319,92 грн/т * 1,0 т] | т | 0.175572 |  |  |

| 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 171 | Кисень технiчний в балонах по 5л [9,90] | балон | 2.0 |  |  |
| 172 | Кисень технічний газоподібний [543,91 грн/т * 0,0124 т] | м3 | 8.146 |  |  |
| 173 | Кладочна сітка ЗВР-1, 50х50х3, | кг | 101.84 |  |  |
| 174 | Клей K-flex [543,91 грн/т * 0,00101 т] | л | 16.8 |  |  |
| 175 | Клей UZIN KE 2000SL [543,91 грн/т * 0,00113 т] | кг | 206.84 |  |  |
| 176 | Клей ПВА [543,91 грн/т * 0,00105 т] | кг | 0.86 |  |  |
| 177 | Клеюча суміш для керамічної та керамогранітної плитки [543,91 грн/т * 0,00105 т] | кг | 2319.9 |  |  |
| 178 | Клоччя просочене [543,91 грн/т * 0,00113 т] | кг | 0.2232 |  |  |
| 179 | Кнопка виклику персоналу [413,09 грн/т * 0,002 т] | шт | 5.0 |  |  |
| 180 | Колено 90° д.20 [878,59 грн/т * 0,0001 т] | шт | 174.0 |  |  |
| 181 | Коліно 12 (мідь) 2 муфти 90 град. [413,09 грн/т * 0,00002 т] | шт | 22.0 |  |  |
| 182 | Коліно 15 (мідь) 2 муфти 90 град. [413,09 грн/т * 0,00002 т] | шт | 26.0 |  |  |
| 183 | Коліно 18 (мідь) 2 муфти 90 град. [413,09 грн/т * 0,00003 т] | шт | 12.0 |  |  |
| 184 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм [878,59 грн/т * 0,0001 т] | шт | 200.0 |  |  |
| 185 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм [878,59 грн/т * 0,0001 т] | шт | 444.0 |  |  |
| 186 | Коліно каналізаційне 50_45 [413,09 грн/т * 0,0002 т] | шт | 61.0 |  |  |
| 187 | Коліно каналізаційне 110_45 [413,09 грн/т * 0,0002 т] | шт | 34.0 |  |  |
| 188 | Кольоровий шов 2-5мм [543,91 грн/т * 0,00105 т] | кг | 55.706 |  |  |
| 189 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР [543,91 грн/т * 0,00105 т] | кг | 146.519 |  |  |
| 190 | Конденсатний насос для кондиціонера [413,09 грн/т * 0,004 т] | шт | 20.0 |  |  |
| 191 | Контакт по стінах на висоті 0,9м;0,7м;0,5м. [791,07 грн/т * 0,00106 т] | пм | 156.0 |  |  |

| 11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 192 | Короб пластиковий 25X17 [360,60 грн/т * 0,0003 т] | м | 16.16 |  |  |
| 193 | Короб пластиковий LH 30х25 [360,60 грн/т * 0,0003 т] | м | 4.0 |  |  |
| 194 | Короб пластиковий LH 60х40 [360,60 грн/т * 0,0003 т] | м | 12.0 |  |  |
| 195 | Коробка вогнестійка “Крома” K10/4 [878,59 грн/т * 0,0001 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 196 | Коробка розподільча [413,09 грн/т * 0,002 т] | шт | 137.0 |  |  |
| 197 | Коробка установча [413,09 грн/т * 0,002 т] | шт | 167.0 |  |  |
| 198 | Кран кульовий з американкою dn20 Fado [791,07 грн/т * 0,0001 т] | шт | 31.0 |  |  |
| 199 | Кран кульовий муфтовий латунний д. 1/2" [791,07 грн/т * 0,0001 т] | шт | 32.0 |  |  |
| 200 | Кран кутовий для підключення сантех приладів DN15, PN1,6 МПа [791,07 грн/т * 0,0001 т] | шт | 45.0 |  |  |
| 201 | Кран кутовий для підключення сантех приладів Ду15, Ру16 [791,07 грн/т * 0,0001 т] | шт | 46.0 |  |  |
| 202 | Кріплення труби гофри [413,09 грн/т * 0,0001 т] | шт | 9810.0 |  |  |
| 203 | Кріплення для табличок [543,91 грн/т * 0,0005 т] | шт | 48.0 |  |  |
| 204 | Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених [413,09 грн/т * 0,0009 т] | комплект | 17.168 |  |  |
| 205 | Круг відрізний o125 [360,60 грн/т * 0,0002 т] | шт | 4.0 |  |  |
| 206 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм [360,60 грн/т * 0,00042 т] | шт | 1.27 |  |  |
| 207 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [360,60 грн/т * 0,00084 т] | шт | 0.15 |  |  |
| 208 | Ксилол нафтовий, марка А [543,91 грн/т * 1,01 т] | т | 0.0007 |  |  |
| 209 | Ксилол нафтовий, марка А [543,91 грн/т * 1,01 т] | т | 0.00003 |  |  |
| 210 | Кульовий клапан GBC 18s [413,09 грн/т * 0,0002 т] | шт | 4.0 |  |  |
| 211 | Кульовий клапан GBC 22s [413,09 грн/т * 0,0002 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 212 | Кутик металевий пристінний 3м [372,47 грн/т * 0,00055 т] | м | 728.5 |  |  |

| 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 213 | Кутик стальний 125х8мм [319,92 грн/т * 1,0 т] | т | 0.64 |  |  |
| 214 | Кутик стальний 63х6мм [319,92 грн/т * 1,0 т] | т | 0.065 |  |  |
| 215 | Кутик стальний 75х5мм [319,92 грн/т * 1,0 т] | т | 0.05455 |  |  |
| 216 | Кутики [543,91 грн/т * 0,00015 т] | м | 840.0 |  |  |
| 217 | Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 [543,91 грн/т * 1,26 т] | т | 0.00002 |  |  |
| 218 | Лак ХВ-784 [543,91 грн/т * 1,26 т] | т | 0.001 |  |  |
| 219 | Лед світильник врізний 200 [413,09 грн/т * 0,0005 т] | шт | 13.0 |  |  |
| 220 | Лед світильник врізний 600х600 [413,09 грн/т * 0,0005 т] | шт | 105.0 |  |  |
| 221 | Листи гіпсокартонні вологостійкі товщина 12 мм [386,99 грн/т * 0,0116 т] | м2 | 109.8825 |  |  |
| 222 | Лінолеум гомогенний Tarkett IQ Eminent [542,66 грн/т * 0,00303 т] | м2 | 662.7348 |  |  |
| 223 | Лінолеум гомогенний Tarkett IQ Toro SC [542,66 грн/т * 0,00303 т] | м2 | 98.5218 |  |  |
| 224 | Мастика клеюча каучукова КН-2 [543,91 грн/т * 0,00113 т] | кг | 48.7188 |  |  |
| 225 | Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 [543,91 грн/т * 1,13 т] | т | 0.00338 |  |  |
| 226 | Матеріали для кріплення трубопроводів [413,09 грн/т * 0,0001 т] | шт | 24.0 |  |  |
| 227 | Матеріали кріплень (метизи, шпильки, болти, гайки, хомути, профілі та інш.) [360,60 грн/т * 0,03 т] | комплект | 4.0 |  |  |
| 228 | Метал для кріплення трубопроводів | кг | 4.0 |  |  |
| 229 | Металоконструкції опорної рами для зовнішнього блоку [319,92 грн/т * 1,0 т] | т | 1.5 |  |  |
| 230 | Мідна стрічка для операційних та передопераційних [543,91 грн/т * 0,00304 т] | м | 111.8712 |  |  |
| 231 | Мнемосхема [413,09 грн/т * 0,007 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 232 | Монтажна кліпса | шт | 3567.0 |  |  |

| 13 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 233 | Монтажна піна професійна універсальна [543,91 грн/т * 0,00002 т] | л | 20.52 |  |  |
| 234 | Монтажний комплект для кріплення радіаторів [413,09 грн/т * 0,0009 т] | комплект | 31.0 |  |  |
| 235 | Муфта д. 20 [878,59 грн/т * 0,0001 т] | шт | 128.0 |  |  |
| 236 | Муфта з ВРд.20x1/2” [878,59 грн/т * 0,0001 т] | шт | 32.0 |  |  |
| 237 | Муфта з ЗРд.20x1/2” [878,59 грн/т * 0,0001 т] | шт | 105.0 |  |  |
| 238 | Муфта редукційна (мідь) Ф15х12 [878,59 грн/т * 0,0002 т] | шт | 6.0 |  |  |
| 239 | Муфта редукційна (мідь) Ф18х15 [413,09 грн/т * 0,00003 т] | шт | 6.0 |  |  |
| 240 | Муфта редукційна (мідь) Ф22х18 [413,09 грн/т * 0,00003 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 241 | Муфта Ф12 (мідь) [413,09 грн/т * 0,00003 т] | шт | 32.0 |  |  |
| 242 | Муфта Ф15 (мідь) [413,09 грн/т * 0,00003 т] | шт | 32.0 |  |  |
| 243 | Муфта Ф18 (мідь) [413,09 грн/т * 0,00003 т] | шт | 16.0 |  |  |
| 244 | Нагрівальний кабель системи опалення Qт=1250Вт, L=73,5м C&F-1250 MAGNUM Cable (комплект) [543,91 грн/т * 0,00001 т] | шт | 4.0 |  |  |
| 245 | Наклейки для медичних газів | шт | 64.0 |  |  |
| 246 | Наконечники кабельні [413,09 грн/т * 0,004 т] | 100шт | 0.011 |  |  |
| 247 | Наліпка "Жовте коло" D 200mm [413,09 грн/т * 0,007 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 248 | Нитки швейні Країна походження: Україна [816,28 грн/т * 0,0011 т] | кг | 0.34 |  |  |
| 249 | Оліфа комбінована К-2 [543,91 грн/т * 1,15 т] | т | 0.0029331 |  |  |
| 250 | Оліфа комбінована К-3 [543,91 грн/т * 1,15 т] | т | 0.000638 |  |  |
| 251 | Оліфа натуральна [543,91 грн/т * 0,00115 т] | кг | 2.57869456 |  |  |
| 252 | Очіс льняний [413,09 грн/т * 1,16 т] | т | 0.004169529 |  |  |
| 253 | Панелі HPL(комплектне постачання) | м2 | 212.0 |  |  |

| 14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 254 | Папір шліфувальний [791,07 грн/т * 0,00008 т] | м2 | 36.40 |  |  |
| 255 | Пароніт [543,91 грн/т * 1,1 т] | т | 0.00155 |  |  |
| 256 | Перемичка заземлювальна [413,09 грн/т * 0,00066 т] | шт | 12.46 |  |  |
| 257 | Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 [267,37 грн/т * 0,054 т] | шт | 9.0 |  |  |
| 258 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1 [267,37 грн/т * 0,065 т] | шт | 13.0 |  |  |
| 259 | Перемички з/б марки 2ПБ18-8-П серія 1.038.1-1 вип.1 [267,37 грн/т * 0,119 т] | шт | 6.0 |  |  |
| 260 | Перехід д. 25х20 [413,09 грн/т * 0,00026 т] | шт | 12.0 |  |  |
| 261 | Перехід д. 32x20 [413,09 грн/т * 0,00026 т] | шт | 12.0 |  |  |
| 262 | Перехід д.110/50 [413,09 грн/т * 0,0002 т] | шт | 10.0 |  |  |
| 263 | Підвісна стеля "Армстронг медичний 600_600 мм [386,99 грн/т * 0,00144 т] | шт | 1638.0 |  |  |
| 264 | Підвісна стеля герметична [267,37 грн/т * 0,01 т] | м2 | 84.79 |  |  |
| 265 | Підрозетник в гіпсокартон, блоковий, e.db.pro.103.d65 Enext p018103 [413,09 грн/т * 0,002 т] | шт | 300.0 |  |  |
| 266 | Піна монтажна вогнетривка 750 мл [504,80 грн/т * 0,00089 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 267 | Пісок природний, рядовий [327,51 грн/т * 1,6 т] | м3 | 0.0074 |  |  |
| 268 | Плакат попереджувальний [360,60 грн/т * 0,00336 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 269 | Пластикат полівінілхлоридний (шнур) [791,07 грн/т * 0,00009 т] | м | 289.17504 |  |  |
| 270 | Пластина гумова рулонна вулканізована [360,60 грн/т * 0,00126 т] | кг | 0.4 |  |  |
| 271 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125 [518,91 грн/т * 0,164 т] | м3 | 0.33475 |  |  |
| 272 | Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін [550,20 грн/т * 0,0147 т] | м2 | 326.674 |  |  |

| 15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 273 | Плитки керамогранітні для підлог, [446,74 грн/т * 0,0351 т] | м2 | 125.154 |  |  |
| 274 | Плінтус для лінолеуму [543,91 грн/т * 0,00304 т] | м | 921.837 |  |  |
| 275 | Повітроводи гнучкі ізольовані, діаметр 100 мм [413,09 грн/т * 0,001 т] | м | 6.0 |  |  |
| 276 | Повітроводи гнучкі ізольовані, діаметр 125 мм [413,09 грн/т * 0,001 т] | м | 1.0 |  |  |
| 277 | Повітроводи гнучкі ізольовані, діаметр 150 мм [413,09 грн/т * 0,0015 т] | м | 3.0 |  |  |
| 278 | Повітроводи гнучкі ізольовані, діаметр 200 мм [413,09 грн/т * 0,002 т] | м | 4.0 |  |  |
| 279 | Повітроводи гнучкі ізольовані, діаметр 250 мм [413,09 грн/т * 0,0023 т] | м | 30.0 |  |  |
| 280 | Повітроводи гнучкі неізольовані, діаметр 100 мм [413,09 грн/т * 0,001 т] | м | 6.0 |  |  |
| 281 | Повітроводи гнучкі неізольовані, діаметр 125 мм [413,09 грн/т * 0,001 т] | м | 2.0 |  |  |
| 282 | Повітроводи гнучкі неізольовані, діаметр 150 мм [413,09 грн/т * 0,0015 т] | м | 3.0 |  |  |
| 283 | Повітроводи гнучкі неізольовані, діаметр 200 мм [413,09 грн/т * 0,002 т] | м | 4.0 |  |  |
| 284 | Повітроводи гнучкі неізольовані, діаметр 250 мм [413,09 грн/т * 0,0023 т] | м | 15.0 |  |  |
| 285 | Повітроводи з тонколистової оцинкованої з товщиною 0,5 мм, круглого перерізу [413,09 грн/т * 0,0053 т] | м2 | 95.0 |  |  |
| 286 | Повітроводи з тонколистової оцинкованої товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу [413,09 грн/т * 0,007 т] | м2 | 195.0 |  |  |
| 287 | Повітроводи з тонколистової оцинкованої товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу [413,09 грн/т * 0,007 т] | м2 | 276.0 |  |  |
| 288 | Повітророзподільчий модуль 457х457 для НЕРА фільтру з патрубком d250 [413,09 грн/т * 0,0254 т] | шт | 20.0 |  |  |

| 16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 289 | Повітророзподільчий модуль для НЕРА фільтру з патрубком d125 [413,09 грн/т * 0,0207 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 290 | Повітророзподільчий модуль для НЕРА фільтру з патрубком d200 [413,09 грн/т * 0,0254 т] | шт | 3.0 |  |  |
| 291 | Подовжувач профілів однорівневий 60/27 [878,59 грн/т * 0,0012 т] | шт | 510.212 |  |  |
| 292 | Полоса із сталі, ширина 250х10мм [319,92 грн/т * 1,0 т] | т | 0.04208 |  |  |
| 293 | Полоса із сталі, ширина 80х6мм [319,92 грн/т * 1,0 т] | т | 0.2463 |  |  |
| 294 | Потверджувач N 1 [543,91 грн/т * 1,26 т] | т | 0.0011 |  |  |
| 295 | Припій твердий мідно-фосфорний 1,0 kg 2,0 х500 Viega GmbH [543,91 грн/т * 0,001 т] | кг | 2.0 |  |  |
| 296 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30 [319,92 грн/т * 1,0 т] | т | 0.00002 |  |  |
| 297 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 [319,92 грн/т * 1,0 т] | т | 0.00173 |  |  |
| 298 | Припой ПОС-18 [543,91 грн/т * 1,0 т] | т | 0.0035 |  |  |
| 299 | Провід ПВ3 1х6 [413,09 грн/т * 0,00075 т] | м | 112.2 |  |  |
| 300 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] [360,60 грн/т * 0,00126 т] | кг | 1.1 |  |  |
| 301 | Пропан-бутан технічний [543,91 грн/т * 0,01856 т] | м3 | 0.389 |  |  |
| 302 | Профіль напрямний UD 28/27 [338,90 грн/т * 0,00015 т] | м | 230.09 |  |  |
| 303 | Профіль стійковий CD 60/27 [878,59 грн/т * 0,0012 т] | м | 650.27 |  |  |
| 304 | Профіль стійковий CW-50 [878,59 грн/т * 0,0012 т] | м | 5.395 |  |  |
| 305 | Профіль направляючий UW-100 3 м [338,90 грн/т * 0,00015 т] | м | 15.665 |  |  |
| 306 | Профіль основний 3,6м [372,47 грн/т * 0,00233 т] | м | 640.86 |  |  |
| 307 | Профіль поперечний 0,6м [372,47 грн/т * 0,00139 т] | м | 640.86 |  |  |

| 17 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 308 | Профіль поперечний 1,2м [372,47 грн/т * 0,00131 т] | м | 1281.721 |  |  |
| 309 | Пряжки К-405 [413,09 грн/т * 0,0004 т] | 100шт | 1.107 |  |  |
| 310 | Радіатор панельний сталевий з краном маєвського Radik Klasik 22-500-1000 KORADO, 1452 Вт [413,09 грн/т * 0,0194 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 311 | Радіатор панельний сталевий з краном маєвського Radik Klasik 22-500-1200 KORADO, 1742 Вт [413,09 грн/т * 0,0194 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 312 | Радіатор панельний сталевий з краном маєвського Radik Klasik 22-500-500 KORADO, 726 Вт [413,09 грн/т * 0,0194 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 313 | Радіатор панельний сталевий з краном маєвського Radik Klasik 22-500-600 KORADO, 871 Вт [413,09 грн/т * 0,0194 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 314 | Радіатор панельний сталевий (гігієнічного виконання) з краном маєвського HYGIENE FH20 500x1000 PURMO, 1177 Вт [413,09 грн/т * 0,0194 т] | шт | 15.0 |  |  |
| 315 | Радіатор панельний сталевий (гігієнічного виконання) з краном маєвського HYGIENE FH20 500x1100 PURMO, 1295 Вт [413,09 грн/т * 0,0194 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 316 | Радіатор панельний сталевий (гігієнічного виконання) з краном маєвського HYGIENE FH20 500x1200 PURMO, 1412 Вт [413,09 грн/т * 0,0194 т] | шт | 8.0 |  |  |
| 317 | Радіатор панельний сталевий (гігієнічного виконання) з краном маєвського HYGIENE FH20 500x900 PURMO, 1059 Вт [413,09 грн/т * 0,0194 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 318 | Регулятор змінної витрати повітря TVR-Easy 150 Trox [413,09 грн/т * 0,0482 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 319 | Регулятор змінної витрати повітря TVR-Easy 200 Trox [413,09 грн/т * 0,0482 т] | шт | 3.0 |  |  |

| 18 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 320 | Регулятор змінної витрати повітря TVR-Easy 250 Trox [413,09 грн/т * 0,0482 т] | шт | 35.0 |  |  |
| 321 | Регулятор постійної витрати повітря EN 300x200 Trox [413,09 грн/т * 0,04 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 322 | Регулятор постійної витрати повітря RN 125 [413,09 грн/т * 0,04 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 323 | Регулятор постійної витрати повітря RN 200 [413,09 грн/т * 0,04 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 324 | Решітка перфорована 400х600 РВ 3030-Кр2 [413,09 грн/т * 0,0037 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 325 | Решітка перфорована 400х800 РВ 3030-Кр2 [413,09 грн/т * 0,0037 т] | шт | 6.0 |  |  |
| 326 | Решітка радіальна 3030-2R125 200х100 [504,80 грн/т * 0,006 т] | шт | 13.0 |  |  |
| 327 | Розбірне з'єднання метал/пластик dn20 32х20х32 ASG [579,35 грн/т * 0,00003 т] | шт | 62.0 |  |  |
| 328 | Розгалужувач для мультизональних систем кондиціювання (комплект) [413,09 грн/т * 0,00013 т] | шт | 8.0 |  |  |
| 329 | Розетки на DIN-рейку RMD16 Promfactor [543,91 грн/т * 0,001 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 330 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [396,27 грн/т * 2,2 т] | м3 | 0.00392 |  |  |
| 331 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [396,27 грн/т * 2,2 т] | м3 | 0.1018 |  |  |
| 332 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 [396,27 грн/т * 2,2 т] | м3 | 63.0626896 |  |  |
| 333 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [396,27 грн/т * 2,2 т] | м3 | 0.01 |  |  |
| 334 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 [396,27 грн/т * 2,2 т] | м3 | 1.07715 |  |  |

| 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 335 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 [396,27 грн/т * 2,2 т] | м3 | 31.67 |  |  |
| 336 | Самовирівнювальна суміш [543,91 грн/т * 0,00105 т] | кг | 12165.12 |  |  |
| 337 | Саморізи 3,5х25 мм | шт | 4089.8 |  |  |
| 338 | Саморізи 3,5х9,5 | шт | 4017.77 |  |  |
| 339 | Світильник герметичний світлодіодний, 625x625 мм [413,09 грн/т * 0,001 т] | шт | 8.0 |  |  |
| 340 | Світильник із світлодіодним блоком 12Вт ІР65 ДББ28У-12-013 У3 Селена-LED-М [413,09 грн/т * 0,0005 т] | шт | 24.0 |  |  |
| 341 | Світильник із світлодіодним блоком, 20 Вт, ІР65 ДББ28У-20-018 У3 Селена-LED-М [413,09 грн/т * 0,0005 т] | шт | 4.0 |  |  |
| 342 | Світильник із світлодіодним блоком, 4Вт, ІР54 ДББ64В-4-041 УХЛ4 Селена-34-СД-4 [413,09 грн/т * 0,0005 т] | шт | 12.0 |  |  |
| 343 | Світловий покажчик виходу, 3Вт, ІР20 ДБО02ВСП-3-а-102 УХЛ3.1 „Вихід” [360,60 грн/т * 0,00157 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 344 | Світловий покажчик виходу, 3Вт, ІР20 ДБО02ВСП-3-а-104 УХЛ3.1 „Вихід” [360,60 грн/т * 0,00157 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 345 | Сифон для підключення технологічного обладнання [878,59 грн/т * 0,0001 т] | шт | 12.0 |  |  |
| 346 | Сифон для умивальника [413,09 грн/т * 0,0047 т] | шт | 21.0 |  |  |
| 347 | Сітка д.4 яч 100х100 [319,92 грн/т * 0,01294 т] | м2 | 877.734 |  |  |
| 348 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття [319,92 грн/т * 0,0011 т] | м2 | 45.473576 |  |  |
| 349 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [791,07 грн/т * 0,00116 т] | кг | 0.009 |  |  |

| 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 350 | Скоби будівельні [413,09 грн/т * 0,0011 т] | кг | 34.4 |  |  |
| 351 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 [413,09 грн/т * 0,00048 т] | 100шт | 2.244 |  |  |
| 352 | Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8 [413,09 грн/т * 0,00006 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 353 | Сталевий анкер-клин стельовий 6х40 [878,59 грн/т * 0,0001 т] | шт | 4800.0 |  |  |
| 354 | Сталь штабова 40х4 мм [319,92 грн/т * 1,0 т] | т | 0.00093 |  |  |
| 355 | Стаціонарний поручень [413,09 грн/т * 0,002 т] | шт | 5.0 |  |  |
| 356 | Стискачі відгалужувальні У731, У733 [413,09 грн/т * 0,00501 т] | 100шт | 0.5904 |  |  |
| 357 | Стрiчка самокліюча K-flex [791,07 грн/т * 0,00005 т] | м | 1642.4846 |  |  |
| 358 | Стрічка для армування швів RІGІРS [791,07 грн/т * 0,00001 т] | м | 13.0 |  |  |
| 359 | Стрічка ізоляційна "Пара" [791,07 грн/т * 0,00116 т] | кг | 13.247 |  |  |
| 360 | Стрічка монтажна ЛМ [413,09 грн/т * 0,00125 т] | 100м | 0.21745 |  |  |
| 361 | Стрічка монтажна ЛМ [413,09 грн/т * 0,00125 т] | 100м | 0.006545 |  |  |
| 362 | Стрічка ФУМ [413,09 грн/т * 0,00111 т] | кг | 0.0217 |  |  |
| 363 | Стрічки армувальні [413,09 грн/т * 0,00006 т] | м | 299.307607842 |  |  |
| 364 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше [396,27 грн/т * 2,4 т] | м3 | 0.0751965 |  |  |
| 365 | Табличка "Виклик персоналу" [413,09 грн/т * 0,002 т] | шт | 5.0 |  |  |
| 366 | Табличка "Ліфт для МГН" (встановлювати над кнопкою виклику ліфту) [413,09 грн/т * 0,007 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 367 | Табличка До ліфту" знак доступності зі шрифтом Брайля [413,09 грн/т * 0,007 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 368 | Табличка ПК флуоресцентна "ПОЖЕЖНИЙ КРАН" №1029 [360,60 грн/т * 0,00157 т] | шт | 5.0 |  |  |

| 21 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 369 | Табличка Туалет з шрифтом Брайля №2138 [413,09 грн/т * 0,007 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 370 | Тактильна плитка поліуретанова 300х300мм. [542,66 грн/т * 0,00306 т] | м2 | 15.9732 |  |  |
| 371 | Тактильна смуга, напрямна [542,66 грн/т * 0,00306 т] | м.п. | 77.2 |  |  |
| 372 | Тактильна табличка з шрифтом Брайля [413,09 грн/т * 0,002 т] | шт | 5.0 |  |  |
| 373 | Тактильна табличка Тримач для милиць з шрифтом Брайля [413,09 грн/т * 0,007 т] | шт | 5.0 |  |  |
| 374 | Тактильні наклейки на поручні №А100 [413,09 грн/т * 0,007 т] | шт | 4.0 |  |  |
| 375 | Тальк мелений, 1 сорт [543,91 грн/т * 1,01 т] | т | 0.041305 |  |  |
| 376 | Термоізоляція діам. 10х9 мм Termaflex AC [413,09 грн/т * 0,002 т] | м | 203.19 |  |  |
| 377 | Термоізоляція діам. 12х9 мм Termaflex AC [413,09 грн/т * 0,002 т] | м | 264.07 |  |  |
| 378 | Термоізоляція діам. 16х9 мм Termaflex AC [413,09 грн/т * 0,002 т] | м | 100.99 |  |  |
| 379 | Термоізоляція діам. 20х9 мм Termaflex AC [413,09 грн/т * 0,002 т] | м | 56.21 |  |  |
| 380 | Термоізоляція діам. 25х9 мм Termaflex AC [413,09 грн/т * 0,002 т] | м | 177.2 |  |  |
| 381 | Термоізоляція діам. 6х9 мм Termaflex AC [413,09 грн/т * 0,002 т] | м | 194.18 |  |  |
| 382 | Терморегулятор (dn20) з термостатичним елементом RA-G (RA2920) Danfos [413,09 грн/т * 0,001 т] | шт | 31.0 |  |  |
| 383 | Трап DN50 [413,09 грн/т * 0,00598 т] | комплект | 10.0 |  |  |
| 384 | Тримач для душа зі змішувачем, душовою сіткою, сифоном [878,59 грн/т * 0,0001 т] | шт | 10.0 |  |  |
| 385 | Тримач для милиць та тростин [413,09 грн/т * 0,002 т] | шт | 5.0 |  |  |
| 386 | Тримач для туалетного паперу [413,09 грн/т * 0,002 т] | шт | 5.0 |  |  |
| 387 | Тримач з фіксатором д.20 мм [413,09 грн/т * 0,00048 т] | 100шт | 30.65 |  |  |

| 22 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 388 | Тримач з фіксатором д.25 мм [413,09 грн/т * 0,00048 т] | 100шт | 3.0 |  |  |
| 389 | Тримач з фіксатором д.32 мм [413,09 грн/т * 0,00048 т] | 100шт | 0.9 |  |  |
| 390 | Тримач кабелю UDF12 [413,09 грн/т * 0,013 т] | 100шт | 20.1 |  |  |
| 391 | Тримач кабелю д.8 мм UDF8 [413,09 грн/т * 0,013 т] | 100шт | 27.9 |  |  |
| 392 | Трійник д. 110_110 [413,09 грн/т * 0,0002 т] | шт | 20.0 |  |  |
| 393 | Трійник д. 110_50 [413,09 грн/т * 0,0002 т] | шт | 8.0 |  |  |
| 394 | Трійник 12 (мідь) [413,09 грн/т * 0,00003 т] | шт | 5.0 |  |  |
| 395 | Трійник 15 (мідь) [413,09 грн/т * 0,00003 т] | шт | 6.0 |  |  |
| 396 | Трійник д. 25/20 [878,59 грн/т * 0,0001 т] | шт | 6.0 |  |  |
| 397 | Трійник д. 32/20 [878,59 грн/т * 0,0001 т] | шт | 12.0 |  |  |
| 398 | Трійник д. 32/25 [878,59 грн/т * 0,0001 т] | шт | 6.0 |  |  |
| 399 | Трійник д.20 [878,59 грн/т * 0,0001 т] | шт | 105.0 |  |  |
| 400 | Трійник каналізаційний д.110/50 [413,09 грн/т * 0,0002 т] | шт | 8.0 |  |  |
| 401 | Трійник каналізаційний д.50 _50 [413,09 грн/т * 0,0002 т] | шт | 40.0 |  |  |
| 402 | Трійник редукційний (мідь) Ф18x15x18 [413,09 грн/т * 0,00003 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 403 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм [878,59 грн/т * 0,0001 т] | шт | 62.0 |  |  |
| 404 | Трійник сталевий Ду 50х50 [579,35 грн/т * 0,0002 т] | шт | 10.0 |  |  |
| 405 | Труба PP PN16 KAN-therm 25х3,5 [878,59 грн/т * 0,0002 т] | м | 8.0 |  |  |
| 406 | Труба PP PN16 д 20х2,8 KAN-therm [878,59 грн/т * 0,0001 т] | м | 148.0 |  |  |
| 407 | Труба Stabi Glass SDR 7.4 PN16 д. 20х2,8 [878,59 грн/т * 0,0001 т] | м | 148.0 |  |  |
| 408 | Труба Stabi Glass SDR 7.4 PN16 РР 25х3,5 [878,59 грн/т * 0,0002 т] | м | 8.0 |  |  |
| 409 | Труба мідна 1'' (діам. 25,4х1,1) [413,09 грн/т * 0,02 т] | м | 176.0 |  |  |

| 23 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 410 | Труба мідна м'яка 1/2'' (діам. 12,7х0,81) [413,09 грн/т * 0,02 т] | м | 140.65 |  |  |
| 411 | Труба мідна м'яка 1/4'' (діам. 6,35х0,81) [413,09 грн/т * 0,02 т] | м | 70.7 |  |  |
| 412 | Труба мідна м'яка 3/4'' (діам. 19,05х1,07) [413,09 грн/т * 0,02 т] | м | 55.55 |  |  |
| 413 | Труба мідна м'яка 3/8'' (діам. 9,52х0,81) [413,09 грн/т * 0,02 т] | м | 322.65 |  |  |
| 414 | Труба мідна м'яка 5/8'' (діам. 15,88х1,07) [413,09 грн/т * 0,02 т] | м | 221.65 |  |  |
| 415 | Труба мідна тверда SANCO Ф12х1 мм КМЕ [413,09 грн/т * 0,00027 т] | м | 59.59 |  |  |
| 416 | Труба мідна тверда SANCO Ф15х1 мм КМЕ [413,09 грн/т * 0,00034 т] | м | 71.71 |  |  |
| 417 | Труба мідна тверда SANCO Ф18х1 мм КМЕ [413,09 грн/т * 0,00044 т] | м | 41.41 |  |  |
| 418 | Труба ПВХ гофрована д.20мм [878,59 грн/т * 0,00015 т] | м | 3095.65 |  |  |
| 419 | Труба ПВХ гофрована д.25мм [878,59 грн/т * 0,00015 т] | м | 303.0 |  |  |
| 420 | Труба ПВХ гофрована д.32мм [878,59 грн/т * 0,00015 т] | м | 90.9 |  |  |
| 421 | Труба поліетиленова Unidelta PN8 PE80 25_1,6 [413,09 грн/т * 0,0003 т] | м | 6.0 |  |  |
| 422 | Труба ПП для внутрішньої каналізації DN110 [878,59 грн/т * 0,0002 т] | м | 50.0 |  |  |
| 423 | Труба ПП для внутрішньої каналізації DN50 [878,59 грн/т * 0,00015 т] | м | 92.0 |  |  |
| 424 | Труба сталева водогазопровідна д.25 [878,59 грн/т * 0,001 т] | м | 10.0 |  |  |
| 425 | Труба сталева водогазопровідна д.40 [878,59 грн/т * 0,001 т] | м | 5.0 |  |  |
| 426 | Труба сталева водогазопровідна Ду20 [878,59 грн/т * 0,0029 т] | 10м | 5.757 |  |  |
| 427 | Труба сталева електрозварна прямошовна д.57х3.5 [319,92 грн/т * 0,0052 т] | м | 28.0 |  |  |

| 24 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 428 | Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм [413,09 грн/т * 0,0051 т] | шт | 5.0 |  |  |
| 429 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм [878,59 грн/т * 0,0001 т] | м | 150.0 |  |  |
| 430 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм [878,59 грн/т * 0,0002 т] | м | 85.0 |  |  |
| 431 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм [878,59 грн/т * 0,0003 т] | м | 50.0 |  |  |
| 432 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20 мм PP-R/F ASG [878,59 грн/т * 0,0001 т] | м | 75.0 |  |  |
| 433 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32 мм PP-R/F ASG [878,59 грн/т * 0,0003 т] | м | 150.0 |  |  |
| 434 | Трубка для відводу конденсату для канальних паророзподілювачей типу DP ___, d = 10 мм [878,59 грн/т * 0,0002 т] | шт | 3.0 |  |  |
| 435 | Трубка для подачі пари зі сталевою пружиною d = 30 мм [878,59 грн/т * 0,0002 т] | шт | 3.0 |  |  |
| 436 | Уайт-спірит [543,91 грн/т * 1,35 т] | т | 0.0003 |  |  |
| 437 | Умивальник для інвалідів накладний, підвісний , з отвором під змішувач та горизонтально-вертикальними поручнями [413,09 грн/т * 0,0196 т] | комплект | 5.0 |  |  |
| 438 | Умивальник кутовий [413,09 грн/т * 0,0196 т] | комплект | 2.0 |  |  |
| 439 | Умивальник, в комплекті з кріпленням [413,09 грн/т * 0,0196 т] | комплект | 15.0 |  |  |
| 440 | Унітаз керамічний зі змивним бачком "Компакт" [413,09 грн/т * 0,0257 т] | шт | 11.0 |  |  |
| 441 | Урна для сміття 30л [437,56 грн/т * 0,001 т] | шт | 5.0 |  |  |
| 442 | Фарба БТ-177, срібляста [543,91 грн/т * 1,26 т] | т | 0.00036 |  |  |

| 25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 443 | Фарба водоемульсійна Tikkurila Argentum 20 [543,91 грн/т * 0,00126 т] | кг | 117.633 |  |  |
| 444 | Фарба вологостійка [543,91 грн/т * 0,00126 т] | кг | 485.892 |  |  |
| 445 | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 [543,91 грн/т * 0,0015 т] | кг | 31.806 |  |  |
| 446 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [543,91 грн/т * 1,11 т] | т | 0.005 |  |  |
| 447 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 [543,91 грн/т * 1,11 т] | т | 0.011 |  |  |
| 448 | Фасонні вироби з оцинкованого металу круглого перетину товщ.0,5мм [413,09 грн/т * 0,0063 т] | м2 | 22.2 |  |  |
| 449 | Фасонні вироби з оцинкованого металу прямокутного перетину товщ.0,5мм [413,09 грн/т * 0,0063 т] | м2 | 100.0 |  |  |
| 450 | Фасонні вироби з оцинкованого металу прямокутного перетину товщ.0,7мм [413,09 грн/т * 0,007 т] | м2 | 154.0 |  |  |
| 451 | Фіксатор арматури [878,59 грн/т * 0,0001 т] | шт | 7979.4 |  |  |
| 452 | Фільтр Нера H11 для модуля 305х305x78 [413,09 грн/т * 0,067 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 453 | Фільтр Нера H11 для модуля 457х457x78 [413,09 грн/т * 0,067 т] | шт | 3.0 |  |  |
| 454 | Фільтр Нера H13 для модуля 457х457x78 [413,09 грн/т * 0,067 т] | шт | 20.0 |  |  |
| 455 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм [413,09 грн/т * 0,00396 т] | шт | 26.0 |  |  |
| 456 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм [413,09 грн/т * 0,00206 т] | шт | 52.0 |  |  |
| 457 | Фреон, тип R410А [543,91 грн/т * 0,0021 т] | кг | 9.3 |  |  |

| 26 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 458 | Хомут (без шпильки) EURO-QUICK Typ-Exp o1/4" 13-19 мм M8 [413,09 грн/т * 0,00037 т] | шт | 130.0 |  |  |
| 459 | Хомут (без шпильки) EURO-QUICK Typ-Exp o3/8" 17-23 мм M8 [413,09 грн/т * 0,00037 т] | шт | 41.0 |  |  |
| 460 | Хомут пластиковий для труби ПП Ду110 з шпилькою та дюбелем, комплект [878,59 грн/т * 0,0001 т] | шт | 25.0 |  |  |
| 461 | Хомут пластиковий для труби ПП Ду50 з шпилькою та дюбелем [878,59 грн/т * 0,0001 т] | шт | 46.0 |  |  |
| 462 | Хомути для кріплення труб д.20 [0,36] | шт | 210.0 |  |  |
| 463 | Хрестики для укладання плитки [360,60 грн/т * 0,0001 т] | 100шт | 32.17 |  |  |
| 464 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм [338,90 грн/т * 1,12 т] | т | 0.0002 |  |  |
| 465 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм [360,60 грн/т * 1,12 т] | т | 0.000388128 |  |  |
| 466 | Цвяхи, 1,5х22 мм [338,90 грн/т * 0,00112 т] | кг | 4.24 |  |  |
| 467 | Цегла керамічна марки 150 [322,09 грн/т * 3,75 т] | 1000шт | 9.755 |  |  |
| 468 | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний [435,30 грн/т * 1,01 т] | т | 0.003 |  |  |
| 469 | Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках [435,30 грн/т * 1,0 т] | т | 0.0051 |  |  |
| 470 | Шайба М16мм [360,60 грн/т * 0,00031 т] | шт | 77.0 |  |  |
| 471 | Швелер N24 [319,92 грн/т * 1,0 т] | т | 0.1488 |  |  |
| 472 | Швелер N24 [319,92 грн/т * 1,0 т] | т | 0.2664 |  |  |
| 473 | Швидкоз'ємний хомут ВВГ 500х300 Вентс [518,91 грн/т * 0,001 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 474 | Швидкоз'ємний хомут ХЦ 100 Вентс [518,91 грн/т * 0,001 т] | шт | 3.0 |  |  |
| 475 | Швидкоз'ємний хомут ХЦ 125 Вентс [518,91 грн/т * 0,001 т] | шт | 2.0 |  |  |

| 27 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 476 | Швидкоз'ємний хомут ХЦ 160 Вентс [518,91 грн/т * 0,001 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 477 | Швидкоз'ємний хомут ХЦ 250 Вентс [518,91 грн/т * 0,001 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 478 | Шланг гнучкий в металевому оплетенні із нерж. сталі [413,09 грн/т * 0,002 т] | шт | 45.0 |  |  |
| 479 | Шпаклівка "Старт" [543,91 грн/т * 0,0011 т] | кг | 2525.41 |  |  |
| 480 | Шпаклівка "Фініш" [543,91 грн/т * 0,0011 т] | кг | 1262.705 |  |  |
| 481 | Шпаклівка гіпсова KNAUF Fugenfuller для швів [543,91 грн/т * 0,0012 т] | кг | 32.06 |  |  |
| 482 | Шпаклівка клейова [543,91 грн/т * 1,2 т] | т | 0.080 |  |  |
| 483 | Шпаклівка полімерцементна [543,91 грн/т * 0,0012 т] | кг | 4.260 |  |  |
| 484 | Шпилька [413,09 грн/т * 0,0004 т] | комплект | 112.2 |  |  |
| 485 | Шпилька М16 [338,90 грн/т * 0,001 т] | шт | 77.0 |  |  |
| 486 | Шпилька різьбова М8Х1000 мм клас міцн.4.8 оцинк. [579,35 грн/т * 0,001 т] | шт | 34.0 |  |  |
| 487 | Штепсельна розетка внутрішньої установки з заземлюючим контактом L+N+РЕ, 16А, ІР20 [413,09 грн/т * 0,00005 т] | шт | 300.0 |  |  |
| 488 | Штепсельна розетка внутрішньої установки з заземлюючим контактом L+N+РЕ, 16А, ІР44 [413,09 грн/т * 0,00005 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 489 | Шумоглушник трубчастий ШТП 400х150 [413,09 грн/т * 0,0367 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 490 | Шумоглушник трубчастий ШТП 400х200 [413,09 грн/т * 0,0205 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 491 | Шумоглушник трубчастий ШТП 400х250 [413,09 грн/т * 0,0205 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 492 | Шумоглушник трубчастий ШТП 500х250 [413,09 грн/т * 0,0205 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 493 | Шумоглушник трубчастий ШТП 600х300 [413,09 грн/т * 0,0265 т] | шт | 1.0 |  |  |

| 28 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 494 | Шумоглушник трубчастий ШТП 700х500 [413,09 грн/т * 0,0265 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 495 | Шумоглушник трубчастий ШТП 800х400 [413,09 грн/т * 0,0367 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 496 | Шумоглушник трубчастий ШТП 800х500 [413,09 грн/т * 0,0367 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 497 | Шумопоглинач СР 100/600 Вентс [413,09 грн/т * 0,0143 т] | шт | 3.0 |  |  |
| 498 | Шумопоглинач СР 125/600 Вентс [413,09 грн/т * 0,0143 т] | шт | 1.0 |  |  |
| 499 | Шумопоглинач СР 160/600 Вентс [413,09 грн/т * 0,0143 т] | шт | 2.0 |  |  |
| 500 | Шумопоглинач СР 500х300/600 Вентс [413,09 грн/т * 0,0143 т] | шт | 3.0 |  |  |
| 501 | Шуруп с дюбелем 6х40 [878,59 грн/т * 0,0001 т] | шт | 400.0 |  |  |
| 502 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [360,60 грн/т * 1,12 т] | т | 0.000012 |  |  |
| 503 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм [360,60 грн/т * 1,12 т] | т | 0.0109 |  |  |
| 504 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [360,60 грн/т * 1,12 т] | т | 0.008 |  |  |

| -1- |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВІДОМІСТЬ УСТАТКУВАННЯ |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень операційного блоку, відділення реанімації та анестезіології 8-го поверху корпусу клінічного з конференцзалою. Коригування. Капітальний ремонт приміщень відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку в приміщеннях 5 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення травматології та ортопедії дорослих в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою за адресою вулиця Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському районі м. Києва» |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Устаткування Автоматика управління | шт | 4.0 |  |  |
| 2 | Автоматика управління (вимикач) | шт | 21.0 |  |  |
| 3 | Автоматичний вимикач 1-п Standart, Ін=1А FB2-63 Promfactor | шт | 26.0 |  |  |
| 4 | Автоматичний вимикач 1-п Standart, Ін=4А FB2-63 Promfactor | шт | 2.0 |  |  |
| 5 | Автоматичний вимикач 2-п Standart, Ін=2А FB2-63 Promfactor | шт | 2.0 |  |  |
| 6 | Автоматичний вимикач 3-п Standart, Ін=2А FB2-63 Promfactor | шт | 2.0 |  |  |
| 7 | Автоматичний вимикач 3-п Standart, Ін=32А FB2-63 Promfactor | шт | 2.0 |  |  |
| 8 | Автоматичний вимикач 3-п Standart, Ін=6А FB2-63 Promfactor | шт | 4.0 |  |  |
| 9 | Адресний комбінований пожежний сповіщувач диму та температури MLT110 | шт | 23.0 |  |  |
| 10 | Адресний модуль на 4 універсальні входи AM-IN4 | шт | 6.0 |  |  |
| 11 | Адресний модуль розширення з вбудованим блоком живлення AM-MULTI+ | шт | 1.0 |  |  |
| 12 | Акумулятор 12В 7Аг | шт | 3.0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Блок живлення БЖ 2415 | шт | 1.0 |  |  |
| 14 | Блок керування інформацією БКІ-03 | шт | 1.0 |  |  |
| 15 | Вентилятор R5KV15230 ДКС Україна | шт | 2.0 |  |  |
| 16 | Вентилятор канальний круглий L=140 м3/год, P=300Па, ВКМ 125 | шт | 2.0 |  |  |
| 17 | Вентилятор канальний круглий L=160 м3/год, P=270Па, ВКМ100 | шт | 3.0 |  |  |
| 18 | Вентилятор канальний круглий L=270 м3/год, P=270Па, ВКМ 160 | шт | 1.0 |  |  |
| 19 | Вентилятор канальний круглий L=590 м3/год, P=300Па, ВКМ 250 | шт | 1.0 |  |  |
| 20 | Вентилятор канальний прямокутний L=880 м3/год, P=320Па, ВКПФ 4Е 500х300 Вентс | шт | 1.0 |  |  |
| 21 | Вентилятор побутовий L=50м3/год, Р=50 Па Квайт 125 ТР Вентс | шт | 10.0 |  |  |
| 22 | Виносний регулятор гучності РС-6 | шт | 2.0 |  |  |
| 23 | Візок для перевезення білизни | шт | 1.0 |  |  |
| 24 | Вільно-програмований контролер Freemax MX-SM ПрАТ "Раут Автоматік" | шт | 2.0 |  |  |
| 25 | Внутрішній блок (настінний) AS072MNERA | шт | 4.0 |  |  |
| 26 | Внутрішній блок (настінний) AS092MNERA | шт | 18.0 |  |  |
| 27 | Внутрішній блок (настінний) AS122MNERA | шт | 2.0 |  |  |
| 28 | Вузол циркуляції теплоносія рекуператора : насос циркуляційний; кран шаровий DN1"; кран шаровий DN1/2"; повітроспускник; розширювальний бак; трубопроводи d32; ізоляція трубна k-flex d32; термоманометр | шт | 3.0 |  |  |
| 29 | Гучномовець стельовий 3АС100ПП | шт | 26.0 |  |  |
| 30 | Гучномовець стельовий для "чистих" приміщень 6АС100ПП-ЧК | шт | 2.0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Двохпозиційний перемикач, "1"-"2" (2NO) FP4-BD41 Promfactor | шт | 24.0 |  |  |
| 32 | Диспенсер для видачі паперових рушників | шт | 37.0 |  |  |
| 33 | Диспенсер для видачі перчаток | шт | 7.0 |  |  |
| 34 | Диспенсер для дез. розчинів | шт | 48.0 |  |  |
| 35 | Диспенсер для мила. | комплект | 48.0 |  |  |
| 36 | Запобіжник 5мм_20мм 1,0А | шт | 12.0 |  |  |
| 37 | Захистне скло | шт | 7.0 |  |  |
| 38 | Зовнішній блок AV08IMVEVA | шт | 1.0 |  |  |
| 39 | Зовнішній блок AV16IMVEVA | шт | 1.0 |  |  |
| 40 | Кнопка керування КА-01-С-09 | шт | 7.0 |  |  |
| 41 | Комплект автоматичного приводу | шт | 4.0 |  |  |
| 42 | Комплект обладнання пожежних шаф HW-25-52WKV-2, в комплекі: Касета для плоскоскладеного рукава, Муфта з'єднувальна Ду50, Вентиль (клапан) пожежний кутовий ДУ50 з ДППК, Голівка зєднувальна муфтова ГНМ50, Рукав пожежний ДУ51 з двома голівками ГР50, Ствол пожежний перекривальний ДУ50 зі сприском 16мм, Головка з'єднувальна напірна цапкова ГЦН-50, Ду 50 | комплект | 10.0 |  |  |
| 43 | Контейнер для збору брудної білизни | шт | 5.0 |  |  |
| 44 | Контейнер для сміття і відходів 600_600_1200 | шт | 2.0 |  |  |
| 45 | Копресорно-конденсаторний блок Qx=0,0 кВт, N=0,0 кВт (в комплекті з автоматикою управління, соленоїдним вентилем, терморегулюючим вентилем, фреоновим ресивером, фільтром-осушувачем з оглядовим вічком, віброізоляторами) | шт | 4.0 |  |  |

| - 4 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 46 | Кран-комплект Ду-25, в комплекі: 1шт - Катушка для напівжорстого рукава; 1шт - Вентиль бронзовий кутовий Ду=25мм з ДППК; 1шт - Муфта Ду=25мм; 1шт - Рукав напівжорсткий Ду25 мм довжиною 30м; 1шт - Головка рукавна ГР-25; 1шт - Ствол перекривний Ду25/Ду10, 2шт - вогнегасник ВП-6 | комплект | 2.0 |  |  |
| 47 | Крісло для відпочинку | шт | 4.0 |  |  |
| 48 | Кушетка медича оглядова | шт | 5.0 |  |  |
| 49 | Магнітний пускач Ін=16A 4NO,~230В MCF3 Promfactor | шт | 6.0 |  |  |
| 50 | Металевий щит з монтажною панеллю 800х800х250 з монтажним комплектом | шт | 2.0 |  |  |
| 51 | Мийка хірургічна з двома раковинами і панеллю | шт | 2.0 |  |  |
| 52 | Мийка хірургічна з однією раковиною і панеллю | шт | 2.0 |  |  |
| 53 | Мийка хірургічна з трьома раковинами і панеллю 1800х650х1400 | шт | 1.0 |  |  |
| 54 | Модуль виклику переговорного комплексу ВМ01-А | шт | 3.0 |  |  |
| 55 | Модуль газовий – 4 гази – установка зовнішня (О2, MА4, VAC, AGSS) | комплект | 4.0 |  |  |
| 56 | Модуль газовий– 2 гази – установка зовнішня (О2, VAC) | комплект | 2.0 |  |  |
| 57 | Модуль розширення MC-s ADxD ПрАТ "Раут Автоматік" | шт | 2.0 |  |  |
| 58 | Операторська панель Simplynel 21 ПрАТ "Раут Автоматік" | шт | 2.0 |  |  |
| 59 | Опромінювач бактерицидний малогабаритний 952_75_150 | шт | 5.0 |  |  |
| 60 | Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою; | шт | 38.0 |  |  |
| 61 | Панель приліжкова, одинарна 1650_125_250 | шт | 20.0 |  |  |

| - 5 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 62 | Парогенератор HumiSteam X-plus 35 л/г, моделююче управління, нерозбірний циліндр, 3х400 В UE035XL001 | шт | 3.0 |  |  |
| 63 | Підсилювач потужності 600 Вт 600ПП030М | шт | 1.0 |  |  |
| 64 | Підставка для стерилізованих коробок | шт | 4.0 |  |  |
| 65 | Підставка для тазів | шт | 4.0 |  |  |
| 66 | Припливно-витяжна вентиляційна установка в комплекті: припливний венилятор : Lп.=2170 м3/год 300 Па з повітряним клапаном, фільтрами М5, F7, F9; охолоджувач R410A Qх=0,0 кВт; повітронагрівачем електричним N=0,0 кВт, гнучкими вставками; шумопоглиначем | шт | 1.0 |  |  |
| 67 | Припливно-витяжна вентиляційна установка з рекуперацією в комплекті: припливний венилятор : Lп.=1180 м3/год 400 Па, витяжний вентилятор Lв.=1090 м3/год, 400 Па, з повітряним клапаном, фільтрами G4, F7, F9; охолоджувач R410A Qх=0,0 кВт; повітронагрівачем електричним N=0,0 кВт, гнучкими вставками, рекуператор з проміжним теплоносієм (етилен гліколь) ККД=42%, шумопоглиначами | шт | 1.0 |  |  |
| 68 | Припливно-витяжна вентиляційна установка з рекуперацією в комплекті: припливний венилятор : Lп.=1920 м3/год 800 Па, витяжний вентилятор Lв.=1720 м3/год, 400 Па, з повітряним клапаном, фільтрами G4, F7, F9; охолоджувач R410A Qх=0,0 кВт; повітронагрівачем електричним N=0,0 кВт, гнучкими вставками, рекуператор з проміжним теплоносієм (етилен гліколь) ККД=42%, шумопоглиначами | шт | 1.0 |  |  |

| - 6 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 69 | Припливно-витяжна вентиляційна установка з рекуперацією в комплекті: припливний венилятор : Lп.=1930 м3/год 800 Па, витяжний вентилятор Lв.=1730 м3/год, 400 Па, з повітряним клапаном, фільтрами G4, F7, F9; охолоджувач R410A Qх=0,0 кВт; повітронагрівачем електричним N=0,0 кВт, гнучкими вставками, рекуператор з проміжним теплоносієм (етилен гліколь) ККД=42%, шумопоглиначами | шт | 1.0 |  |  |
| 70 | Пристрій оптичної сигналізації ВПОС | шт | 18.0 |  |  |
| 71 | Проміжне реле 3п.к.,~24В М Y3 АСКО-УКРЕМ | шт | 24.0 |  |  |
| 72 | Пульт диспетчера переговорного комплексу СД02 | шт | 1.0 |  |  |
| 73 | Пульт управління YR-HRS01 | шт | 24.0 |  |  |
| 74 | Розетка корпусна газова киснева - DIN – припаювальна | комплект | 2.0 |  |  |
| 75 | Розширювач адресних інтерфейсів M-Loop | шт | 1.0 |  |  |
| 76 | Світильник світлодіодний пересувний регульований | комплект | 5.0 |  |  |
| 77 | Світловий оповіщувач М-06-12/24 | шт | 8.0 |  |  |
| 78 | Світловий покажчик з написом "Вихід" типу “ГРІНЛАЙТ” УА-2-12/24 | шт | 5.0 |  |  |
| 79 | Світловий покажчик зі стрілкою типу “ГРІНЛАЙТ” УА-2-12/24 | шт | 2.0 |  |  |
| 80 | Сейф металевий 450х400х1200 | комплект | 2.0 |  |  |
| 81 | Спеціалізований стілець; | шт | 9.0 |  |  |
| 82 | Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK110 | шт | 93.0 |  |  |
| 83 | Сповіщувач пожежний ручний адресний DETECTO MNL110 | шт | 4.0 |  |  |
| 84 | Стелаж виробничий з нержавіючої сталі 1500х500х2000мм | шт | 12.0 |  |  |
| 85 | Стелаж з твердим гігієнічним покриттям;1200_400_1900 | шт | 8.0 |  |  |

| - 7 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 86 | Стелаж зварний на 5 полиць 1000_500_2000 | шт | 1.0 |  |  |
| 87 | Стіл виробничий з бортиком та полицею в нижній частині столу, корпус із CNS | шт | 2.0 |  |  |
| 88 | Стіл для лікаря однотумбовий | шт | 9.0 |  |  |
| 89 | Стіл лабораторний 1200_750_900 | шт | 3.0 |  |  |
| 90 | Стіл лабораторний 1500_700_900 | шт | 1.0 |  |  |
| 91 | Стіл лабораторний 1800_700_900 | шт | 1.0 |  |  |
| 92 | Стіл медичний 1200_600_800 | шт | 4.0 |  |  |
| 93 | Стіл перев'язочний | комплект | 1.0 |  |  |
| 94 | Стіл рамної конструкції 1200_600_900 | шт | 4.0 |  |  |
| 95 | Стіл робочий | шт | 4.0 |  |  |
| 96 | Стіл робочий для комп'ютера з надстойкою | шт | 2.0 |  |  |
| 97 | Стілець медичний | шт | 15.0 |  |  |
| 98 | Стілець напівм'який | шт | 14.0 |  |  |
| 99 | Стілець напівм'який | шт | 6.0 |  |  |
| 100 | Стіл-мийка Габарити: 900х750х900мм | шт | 4.0 |  |  |
| 101 | Столик анестезіолога 690_700_985 | шт | 4.0 |  |  |
| 102 | Столик інструментальний 765_470_880 | шт | 16.0 |  |  |
| 103 | Столик маніпуляційний 630_725_455_805 | шт | 15.0 |  |  |
| 104 | Термостат R5THV2 ДКС Україна | шт | 2.0 |  |  |
| 105 | Трансформатор, P=100Вт, ~230/~24В ОСМ 3 | шт | 2.0 |  |  |
| 106 | Тумбочка для принтера | комплект | 8.0 |  |  |
| 107 | Устатковання електроживлення БРЖ02-24/12 | шт | 1.0 |  |  |
| 108 | Шафа для одягу | шт | 15.0 |  |  |
| 109 | Шафа для білизни 886_443_1870 | шт | 5.0 |  |  |
| 110 | Шафа для документів 1000_400_800 | шт | 11.0 |  |  |

| - 8 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 111 | Шафа для одягу на 2 секції (Вертикальна) | шт | 18.0 |  |  |
| 112 | Шафа лабораторна металева 900_600_1800 | шт | 1.0 |  |  |
| 113 | Шафа матеріальна 866_443_1870 | шт | 3.0 |  |  |
| 114 | Шафа медична двостулкова 920_460_1800 | шт | 6.0 |  |  |
| 115 | Шафа медична одностулкова 450_440_1650 | шт | 6.0 |  |  |
| 116 | Шумопоглинач СР 250/600 Вентс | шт | 1.0 |  |  |
| 117 | Щит ЕЩ | шт | 1.0 |  |  |
| 118 | Щит ЩАО | шт | 1.0 |  |  |
| 119 | Щит ЩР 1 | шт | 1.0 |  |  |
| 120 | Щит ЩР 2 | шт | 1.0 |  |  |